طراحی سیستم نگهداری دهانه ورودی، خروجی و مسیر اصلی تونل به روش عددی و ساختاری

(مطالعه موردی، تونل انحراف سد معشوره)

بهزاد سبزواری ده کبود1، عنایت الله امامی2، محمد رضا مشرفی فرد3

1کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه یزد؛ sabzevari.9692@gmail.com

2استاد یار گروه زمین شناسی، دانشگاه یزد؛ en.emami@yazd.ac.ir

3استاد یار گروه زمین شناسی، دانشگاه یزد؛ moshrefy@ yazd.ac.ir

چكيده: در این دست نوشته با استفاده از روشهای ساختاری و عددی سیستم نگهداری تونل انحراف آب سد معشوره تحلیل و سیستم بهینه معرفی شد. به منظور تعیین پتانسیلهای ریزش بالقوه ناشی از عوارض ساختاری، به روش استریوگرافی پتانسیل لغزش بالقوه صفحهای و گوهای در ترانشههای راست، چپ و میانی  دهانههای ورودی و خروجی تونل تحلیل شد. نتایج تحلیل استریوگرافی و ساختاری که با نرم افزارهای، ,Dips Swedge و  Rocplane انجام شد، نشان میدهد که به منظور حفظ پایداری ترانشه میانی دهانه ورودی در برابر لغزش صفحهای نصب پیچ سنگ تمام ترزیقی به طول 6 متر و فاصله داری 2 متر در 2 متر  ضروری است، در سایر ترانشهها نصب پیچ سنگ 3 متری برای تقویت بخش دستخورده کفایت میکند و در دهانه خروجی تونل وقوع گسیختگی منتفی است و یک لایه شاتکریت به ضخامت 5 سانتیمتر برای کنترل ناپایداریهای موضعی کفایت میکند. مسیر اصلی تونل به روشهای تحلیلی و  عددی به صورت پیوستار با نرم افزار phase2 تحلیل شد. تحلیل حاصل نشان میدهد که بیشترین طول تونل که در سازند تاربور واقع شده، بدون نیاز به نصب سیستم نگهداری پایدار است. در بخش واقع در سازند امیران با نصب سیستم نگهداری پیچ سنگ با طول 3 متر و فاصله داری 2 متر در 2 متر و شاتکریت به ضخامت 10 سانتی متر به پایداری میرسد. نتایج حاصل از روش عددی و تحلیلی سیستم نگهداری مشابهای را ارائه میدهد.

واژههای کلیدی: تحلیل عددی، تحلیل ساختاری ، سیستم نگهداری، ،   Swedge , phase2

- مقدمه

جابجایی بالقوه بلوکهایی که بحرانیترین نحوه استقرار را دارند میتوانند بلوکهای مجاور را سست کند. سقوط و لغزش آنها میتواند برای فضایی مورد نظر تهدید کننده باشد[2]. در این گونه موارد چنانچه در تونل و ورودیهای آن، سیستم مناسب نصب نشود، سقوط گوهها و بلوکهای سنگی میتواند خساراتی به بار آورد. هرگونه تحلیل نادرست از ناپایداری میتواند به خسارات جبران ناپذیری از قبیل شکست، رانش، تغییر مکانهای جانبی منجر شود[3]. در صورتی که بتوان سیستم نگهداری مناسب طراحی و اجرا نمود میتوان از بروز این حوادث جلوگیری و خسارات ناشی از این اتفاق را کنترل کرد[2]. در این دست نوشته، طراحی سیستم نگهداری برای تونل انحراف آب سد معشوره را میتوان به طور کلی به دو بخش تقسیم کرد: الف( طراحی نگهداری برای دهانههای ورودی و خروجی تونل که شامل تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری ترانشههای دهانه ورودی و خروجی تونل است. ب( تحلیل پایداری و طراحی نگهداری مسیر اصلی تونل. از آنجا که دهانههای ورودی و خروجی و طول کلی تونل در سازندهایی با خواص مهندسی توده سنگ متفاوتی قرار گرفتهاند ضرورت این تفکیک و بررسی جداگانه بیشتر مشخص میگردد. در این دست نوشته ترانشههای حفاری شده در دهانه ورودی و خروجی با استفاده از تحلیل ساختاری (نرم افزار Dips) بررسی گردید و امکان تشکیل گوههای بالقوه و طراحی سیستم نگهداری مناسب برای این فضا با استفاده از نرم افزارهای تحلیل تعادل حدی Swedge و Rocplane  انجام شد. در ادامه تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری فضای اصلی تونل، با خواص مهندسی توده سنگ بالاتر، به صورت یک محیط معادل پیوسته با نرم افزار عددی phase2   مورد تحلیل قرار گرفته است.

# موقعییت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

تونل انحراف سد معشوره به قطر حفاری 30/5 متر، قطر داخلی 5/4 متر و طول 223 متر در جناح راست سد مذکور احداث شده است. موقعیت جغرافیای ساختاگاه برابر 47 درجه و 50 دقیقه و 25 ثانیه طول شرقی و 33 درجه و 48 دقیقه و 34 ثانیه عرض شمالی است[1]. در ساختگاه مورد نظر چهار سیستم ناپیوستگی و سیستم لایهبندی دیده میشود. بررسیهایی صحرایی نشان داده است که سطح درزهها موجود در ساختگاه زبر و خشک میباشد. ناپیوستگیها عمدتا دارای فاصلهداری متوسط (20 تا 60) سانتیمتر، تداوم کم (1 تا 3 متر) و بازشدگی متوسط (حداکثر 5/2 میلیمتر) هستند. پرشدگی غالب درزهها شامل لوم و سیلت میباشد. حداکثر ضخامت روباره در تونل انحراف سد، برابر 1050 متر است. ضخامت روباره در دهانه ورودی به 10 متر و در دهانه خروجی به 12 متر میرسد[1]. در شکل شماره (1) ورودی تنگه معشوره و دو جناح راست و چپ سد نشان داده شده است. شکل شماره (2) پروفیل طولی زمینشناسی تونل در جناح راست به همراه نام سازندهای موجود در تونل را نشان میدهد[1].

شکل (1): ورودی تنگه معشوره

شکل (2): مقطع زمینشناسی طولی تونل انحراف آب [1].

# روابط حاکم و مشخصات ژئوتکنیک منطقه مورد مطالعه

تونل در طول مسیر خود از سه سازند امیران، تاربور و کشکان عبور میکند. سازندی که بیشترین طول مسیر تونل در داخل آن حفر شده است، سازند تاربور است که از لحاظ طبقهبندی ژئومکانیکی سنگ RMR ) ) در رده سنگ خوب (RMR= 71) طبقهبندی شده است. بر اساس طبقهبندی ژئو مکانیکی دو سازند امیران و کشکان برابر با 49 (RMR= 49) است، که توده سنگ این دو سازند  را در رده متوسط قرار خواهند گرفت[1]. مشخصات مکانیکی و مقاومتی توده سنگ منطقه براساس آزمونهای آزمایشگاهی و بررسیهای صحرایی و با استفاده از نرم افزار Roc lab برآورد شده است. پارامترهای ورودی برای تخمین مشخصات مدل رفتاری معیار هوک- بروان در جدول شماره (1) نشان داده شده است. در ادامه دادههای به دست آمده از نرم افزار Roc lab در شکل شماره (3) آمده است.

جدول شماره (!): پارمترهای ورودی معیار هوک-براون برای توده سنگ مختلف در ساختگاه[1].

| موقعییت | سازند | مقاومت تک محوری ( مگاپاسگال) | mi | GSI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تونل انحراف | تاربور | 63 | 10 | 60 |
|  | امیران | 32 | 7 | 40 |
|  | کشکان | 32 | 7 | 40 |

شکل شماره (3) نتایج حاصل از نرم افزار Roc lab را نشان میدهد، این شکل به همراه سایر پارامترهای ارائه شده در جدول شماره (2)، برای طراحی و تحلیل سازههای جانبی از جمله تونلها و شیروانیهای سنگی به کار برده میشود. این پارامترها شامل چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی در معیار شکست موهر-کلمب میباشد. بر همین اساس در بخش تحلیل نرم افزاری تونل از این دادهها استفاده شده است.

(الف)

(ب)

شکل3)): منحنی معیار هوک-براون برای توده سنگ سازاند تاربور (الف) سازند امیران(ب).

جدول (2): پارامترهای ورودی معیار موهر-کلمب برای تونل انحراف

| توده سنگ | موقعیت | چسبندگی (MPa) | زاویه اصطکاک ( درجه) |
| --- | --- | --- | --- |
| تابور | تونل انحراف | 91/0 | 53 |
| امیران | تونل انحراف | 29/0 | 39-40 |

معادله کلی معیار شکست موهر-کلمب برای توده سنگ به صورت رابطه شماره (1) تعریف میشود[4]:

- τ=c+ σntanϕ

در این رابطه c چسبندگی بر حسب مگاپاسگال، σn   مقاومت تک محوری برحسب مگاپاسگال و ϕ زاویه اصطکاک داخلی بر حسب درجه است. با توجه به زبر بودن سطح ناپیوستگیها، فاکتور زبری نیز باید بررسی و در معادلات گنجانده شود، این فاکتور با افزایش زاویه اصطکاک داخلی سبب افزایش مقاومت توده سنگ میشود. با گنجاندن ضریب زبری i در معادله بالا به صورت رابطه (2) تعریف میشود[4]:

- τ=c+σntan⁡(ϕ+i)

i ضریب زبری میباشد که به صورت رابطه شماره (3) تعریف می شود[4]:

- i=JRCLog JCSσ

در این رابطه JRC ضریب زبری درزه، JCS مقاومت فشاری سنگ بر حسب مگاپاسگال در سطح شکست، σ تنش موثر میباشد[4].

# مواد و روشها

به منظور شناسایی سازوکار لغزش احتمالی شیروانیهایی سنگی در هریک از دهانهها از تحلیل سینماتیکی ( روش استریوگرافیک) از نرم افزار Dips استفاده شده  است. در تحلیل سینماتیکی انجام شده ناحیه هاشور خورده ( مخروط اصطکاک) نشان داده شده است. مسیر اصلی تونل به صورت پیوسته در نظر گرفته شده است، و برای تحلیل این مسیر از نرم افزار عددی Phase2 استفاده شده است. در بخش دادههای مورد استفاده برای تحلیل های عددی از نرم افزار Rock lab و داده های آزمایشگاهی که در جدول شماره 2 آمده است، استفاده شده است. تحلیل بخش مسیر اصلی تونل با استفاده از نرم افزار Phase2  و نرم افزار تحلیلی Rock Support انجام شد، که بررسی خروجی این دو نرم افزار نتیجههای مشابهای را ارائه میدهند.

# ترانشه دهانه ورودی

دهانه ورودی تونل انحراف در سازند کشکان در تکیهگاه راست قرار دارد. این سازند از تناوب لایههای کنگلومرا و مارن تشکیل شده است. بررسی پتانسیل لغزش در سه ترانشه میانی، راست و چپ انجام شده است. سیستمهای ناپیوستگی در سازند کشکان در جدول شماره (3) آمده است[1].

جدول (3): شیب و جهت شیب ناپیوستگیهای تشکیل دهنده سازند کشکان[1].

| سیستمهای ناپیوستگی | شیب/ جهت شیب |
| --- | --- |
| J1 | 68/248 |
| J2 | 55/269 |
| J3 | 34/176 |
| J4 | 65/063 |
| Bedding | 43/041 |

## ترانشه میانی

تصویر شماره (3) تحلیل استریوگرافیکی سیستم ناپیوستگیهای سازند کشکان به همراه تحلیل لغزش صفحهای ترانشه میانی نمایش داده شده است. چنانچه قطب هر یک از صفحات ناپیوستگی در در داخل ناحیه هاشور خورده ذوزنقهای شکل قرار گیرد،  لغزش صفحهای متحمل خواهد بود. اگر قطبهای ناپیوستگی در ناحیه هاشورخورده که به صورت یک قطعه دایرهای شکل میباشد قرار بگیرند، لغزش گوهای را اتفاق میافتد، و یا در صورت قرارگیری تقاطع دو صفحه از ناپیوستگی در ناحیه هاشورخورده دایرهای، لغزش گوهای متحمل خواهد بود. همانطور که در شکل (3) ملاحضه میشود قطب صفحه لایهبندی درون منطقه هاشور خورده ذوزنقهای قرار گرفته، لذا پتانسیل لغزش صفحهای در ترانشه میانی دهانه ورودی تونل وجود دارد و احتمال لغزش گوهای منتفی میباشد. به منظور تحلیل لغزش صفحهای از روش تعادل حدی به کمک نرم افزار RocPlane استفاده شده است. همان طور که در شکل شماره (4) مشاهده میشود بخش پایین این ترانشه، دیواره قائم به ارتفاع 9 متر است. نتایج این آنالیزها برای لغزش صفحهای نشان میدهد که ضریب اطمینان در حالت خشک 61/1 است که در حالت اشباع کامل به شرایط ناپایدار با ضریب اطمینان 97/0 تقلیل پیدا میکند. با توجه به موقت بودن تونل انحراف، حالت بارگذاری زلزله براساس 67 درصد شتاب افقی زلزله DBE ) معادل با 0/13g) انجام شده است که در این حالت ضریب اطمینان به 77/0 میرسد. با توجه به این مقادیر از ضریب اطمینان طراحی سیستم نگهداری ضرورت پیدا میکند. بر این اساس سیستم پیچ سنگ (Rock bolt) تمام ترزیقی با طول 6 متر و فاصلهداری 2 متر در 2 متر طراحی شد، که ضریب اطمینان را در حالت اشباع به 5/1 و در حالت حاکم بودن شرایط زلزله به 15/1 میرساند.

محل تشکیل بالقوه بلوک صفحهای

شکل (3): تصویر استریوگرافیک سقف دهانه ورودی تونل انحراف

شکل (4): نتیجه پایداری بلوک صفحه ای در ترانشه میانی ورودی تونل انحراف

## ترانشه راست دهانه ورودی

جهت شیب صفحه حفاری این ترانشه N133 با زاویه شیب 1/5;1 (V;H) است. شکل شماره (5) تصویر استریوگرافی در این دیواره، به همراه ناپیوستگیها را نشان میدهد، شیب و جهت شیب به گونه است که احتمال لغزش گوهای و لغزش صفحهای وجود ندارد.

شکل شماره (5): تصویر استریوگرافیک ترانشه راست دهانه ورودی تونل انحراف.

## ترانشه چپ دهانه ورودی

جهت شیب حفاری ترانشه چپ دهانه ورودی برابر با N133 درجه با شیب 1;1/5 (V;H) میباشد. شکل شماره (6) تصویر استریوگرافیک این ترانشه را نشان میدهد. مطابق شکل شماره (6) گوه تشکیل شده توسط دو سسیتم درزه J1 و J2 پتانسیل لغزش دارند. تحلیل گوه تشکل شده مذکور با استفاده از نرم افزار  Swedge  انجام شد. ترانشه طراحی شده در شکل شماره (7)  از ارتفاع متغیری برخوردار است، به طوری که حداکثر ارتفاع آن به 9  متر میرسد. در شکل شماره (7) تحلیل پایداری، حداکثر ارتفاع ملاک قرار گرفته است. ضریب اطمینان در شرایط اشباع 60/.5 است که پس از اعمال مولفه شبه استاتیکی زلزله معادل 0/13g ضریب اطمینان به 75/4  کاهش مییابد. بنابراین ترانشه چپ در برابر لغزش گوهای پایدار است.

محل تشکیل گوه

مخروط اصطکاک تشکیل لغزش صفحهای

شکل (6): گوههای تشکیل شده در دیواره چپ دهانه ورودی تونل.

H=9m

گوه تشکیل شده

شکل (7): هندسه گوه قابل تشکیل در ترانشه چپ دهانه ورودی تونل انحراف.

# ترانشه دهانه خروجی

خروجی دهانه تونل انحراف در حدفاصل سازند تاربور و امیران قرار گرفته است. تحلیل پایداری در سه ترانشه میانی، راست و چپ برای لغزشهای ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. سازند آهکی تاربور متشکل از یک آهک ریفی است، سازند امیران شامل توالی از لای سنگ، ماسه سنگ و مارن میباشد. سیستمهای ناپیوستگی تشکیل دهنده این سازندها در جدول شماره (4) آمده است.

جدول (4): شیب و جهت شیب سیستمهای ناپیوستگی در سازند تاربور و امیران[1].

| سازند | سیستم ناپیوستگیها | شیب/جهت شیب |
| --- | --- | --- |
| تاربور | J1 | 39/221 |
|  | J2 | 77/290 |
|  | J3 | 74/158 |
|  | J4 | 54/283 |
|  | Bedding | 48/039 |
| امیران | J1 | 70/296 |
|  | J2 | 85/138 |
|  | J3 | 62/270 |
|  | J4 | 40/223 |
|  | Bedding | 44/042 |

## ترانشه میانی دهانه خروجی

ترانشه میانی دهانه خروجی در سازند تاربور واقع شده است. تصویر استریوگرافی این ترانشه در شکل شماره (8) آمده است. با توجه به جهت شیب حفاری که برابر با N186 درجه است، چهار بلوک تشکیل شده که مستعد لغزش گوهای است. این گوهها از تقاطع صفحههای ناپیوستگی J1-J2، J1-J3، J1-J4 و J3-J4 تشکیل میشود. شکل شماره (9) هندسه گوه قابل تشکیل در ترانشه میانی با ارتفاع حداکثری 11 متر را نشان میدهد، نتایج تحلیل پایداری بر روی این گوهها در سه حالت خشک، اشباع و اشباع-زلزله با شتاب افقی 0/13g تعیین شده که در جدول شماره (5) ارائه شده است.

محل تشکیل گوهها

شکل (8): تصویر استریوگرافیک ترانشه میانی دهانه خروجی تونل انحراف.

H=11m

شتاب زلزله=

13g/0

گوه تشکیل شده

شکل (9): هندسه گوه قابل تشکیل در ترانشه میانی خروجی تونل انحراف.

جدول شماره (5) که خروجی نرم افزار Swedge را نشان میدهد، ملاحظه میگردد ضریب اطمینان تمامی گوهها بزرگتر از حد مجاز (برای ترانشهها ضریب اطمینان برابر با 1 حد مجاز است) است، و لغزشی اتفاق نخواهد افتاد.

جدول (5): ضریب اطیمنان حاصل از تحلیل گوهای در ترانشه میانی دهانه خروجی تونل انحراف

| درزههای تشکیل دهنده گوه | شرایط خشک | شرایط اشباع | اشباع-شرایط زلزله |
| --- | --- | --- | --- |
| J1-J2 |  | 11/3 | 50/1 | 27/1 |
| J1-J3 |  | 26/2 | 31/1 | 16/1 |
| J1-J4 |  | 50/3 | 03/2 | 71/1 |
| J3-J4 |  | 07/6 | 48/1 | 34/1 |

## ترانشه راست دهانه خروجی

جهت شیب حفاری این ترانشه N276 است. تصویر استریوگرافیکی ترانشه در شکل شماره (10) آمده است، که نشان میدهد وقوع لغزش گوهای منتفی است. دسته درزه J3 در شرایط حدی لغزش صفحهای است. توجه به این نکته ضروری است که قطب نشان داده شده در این شکل، قطب متوسط درزههای برداشت شده در این سیستم ناپیوستگی است. بنابراین صفحاتی با شرایط به مراتب بدتری در داخل این منطقه هاشور خورده قرار میگیرد. شکل شماره (11) تحلیل پایداری بلوک صفحهای با نرم افزار RocPlane را نشان میدهد. ضریب اطمینان در شرایط خشک، اشباع و اشباع-زلزله به ترتیب 80/1، 36/1 و 25/1 به دست آمده است. همانطور که ملاحظه میشود ضریب اطمینانهای به دست آمده از این آنالیز نشان میدهد که بلوک پایدار است.

قطب درزه J3 در شرایط حدی

شکل (10): تصویر استریوگرافیک ترانشه راست دهانه خروجی تونل انحراف

شکل (11): نتیجه پایداری بلوک صفحهای تشکیل شده در ترانشه راست خروجی تونل انحراف.

## ترانشه چپ دهانه خروجی تونل

جهت شیب صفحه حفاری ترانشه N96 است. تصویر استریوگرافیک این ترانشه در شکل شماره (12) نشان میدهد گوهای که در اثر تقاطع لایه بندی و دسته درزه J2 تشکیل میشود، مستعد لغزش است. در شکل شماره (13) هندسه گوه مورد اشاره آمده است. خروجی نتایج این آنالیز نشان میدهد که ضریب اطمینان گوهای تشکیل شده در شرایط خشک، اشباع و اشباع- زلزله به ترتیب برابر با 57/4، 74/1 و 54/1 میباشد.

محل تقاطع دو دسته درزه و تشکیل گوه

شکل (12): تصویر استریوگرافیک ترانشه چپ دهانه خروجی تونل انحراف.

H=12m

گوه تشکیل شده

شتاب زلزله= 0/13g

شکل (13): هندسه گوه قابل تشکیل در ترانشه چپ دهانه خروجی تونل انحراف.

## سیستم نگهداری در دهانه های ورودی و خروجی تونل

در ترانشه دهانه ورودی به منظور پایداری ترانشه میانی در برابر لغزش صفحهای و تامین نیروی برآورد شده، نصب سیستم پیچ سنگ تمام ترزیقی 6 متری به قطر 25 میلیمتر با فاصله داری 2 متر در 2 متر ضروری است. در سایر ترانشههای این دهانه، نیازی به سیستم نگهداری نیست، اما برای تقویت توده سنگ دستخورده سطحی سیستم پیچ سنگ به طول 3 متر و فاصله داری 2 متر در 2 متر پیشنهاد میشود.

دهانه خروجی که در سازند امیران و تاربور قرار میگیرد، در بخش خروجی تونل انحراف احتمال وقوع گسیختگی بالقوه وجود ندارد. همچنین پتانسیل فرسایشپذیری توده سنگ آن بهتر از توده سنگ سازند کشکان است. به همین دلیل سیستم شاتکریت به ضخامت 5 سانتیمتر و مسلح برای پوشش ترانشهها و کنترل ناپایداری موضعی پیشنهاد میشود.

# مسیر اصلی تونل

مسیر اصلی تونل آببر سد معشوره از دو سازند تاربور و امیران میگذرد[1]. پدیده تکتونیکی اصلی در این مسیر چینخوردگی تاقدیس منگنی کوه است[1و 2]. طبقهبندی ژئومکانیکی توده سنگ RMR) ) مسیر اصلی ساختگاه نشان میدهد که سازند امیران و تاربور به ترتیب با 49 و 71 در رده توده سنگ متوسط و خوب قرار میگیرد[1و 2]. تحلیل عددی با استفاده از نرم افزار المان محدود phase2 انجام شد. در این تحلیل توده اطراف تونل به عنوان یک محیط پیوسته پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ الاستوپلاستیک با معیار شکست موهر-کلمب مدل گردیده است. نسبت تنش قائم به افقی ( K) برابر 1 در نظر گرفته شده است. مقطع مورد تحلیل، با حداکثر ارتفاع روباره انتخاب شده است. پارامترهای مورد نیاز برای طراحی مدل  در جدول شماره (2) آمده است. شکل شماره (14) توزیع بردار جابجایی و توزیع المانهای پلاستیک  (الف) و ضریب اطمینان (ب) در اطراف سازند تاربور را نشان میدهد. حداکثر جابجایی در در این سازند بدون سیستم نگهدارنده 72/0 میلیمتر است و ناحیه پلاستیک نیز( 33 میلیمتر) است، این نتیجه بیان کننده پایداری تونل بدون سیستم نگهداری است. ضریب اطمینان نیز در زون پلاستیک اطراف تونل (33 میلیمتر اطراف تونل) 0.95 و بخشهای دیگر بیشتر از 1 است.

شکل (الف)

(ب)

شکل (14): (الف) جابجایی و (ب) ضریب اطمینان اطراف تونل انحراف در سازند تاربور.

شکل شماره (15) توزیع جابجای کل بدون سیستم نگهداری (الف)، جابجایی کل بعد از سیستم نگهداری (ب) و ضریب اطمینان (ج) را در سازند امیران را نشان میدهد. جابجایی در اطراف تونل بدون سیستم نگهداری 9/9 میلیمتر و زون پلاستیک برابر 74 میلمیتر است. این نتیجه بیان کننده طراحی سیستم نگهداری مناسب برای تونل است. جابجایی کل بعد از سیستم نگهداری به 5/4 میلیمتر و زون پلاستیک به 54 میلیمتر کاهش پیدا میکند. با نصب سیستم نگهداری ضریب اطمینان و زون پلاستیک کاهش یافته است که نشان دهنده موثر بودن سیستم نگهداری و تاثیر این سیستم در افزایش مقاومت توده سنگ در برابر گسیختگی را نشان میدهد. سیستم نگهداری در سازند امیران شامل پیچ سنگ تزریقی با طول 3 متر و فاصله داری 2 در 2 متر و سیستم شاتکریت مسلح با ضخامت 25 میلیمتر میباشد.

(الف)

(ب)

(ج)

شکل (15): توزیع بردار جابجایی بدون سیستم نگهداری (الف) جابجای کل بعد از نصب سیستم نگهداری (ب) ضربب اطمینان (ج) در اطراف تونل انحراف سازن امیران.

مسیر اصلی تونل انحراف سد معشوره به روش تحلیلی نیز آنالیز شد. با استفاده از روش حل بسته Duncan Fama در نرم افزار Rock support منحنی رفتار توده سنگ اطراف تونل ترسیم شد. در شکل شماره (16) (الف) همگرایی تونل در سازند تاربور 88/0 میلیمتر است که به دلیل مقاومت زیاد توده سنگ محدوده، در محدوده الاستیک قرار دارد. بدین ترتیب نصب سیستم نگهدارنده ضرورتی نخواهد داشت.

میزان همگرایی تونل در سازند امیران به حدود 1/8 میلیمتر میرسد که به دلیل مقاومت پایینتر توده سنگ سازند امیران است. از دیدگاه روش همجواری- همگرایی تونل در حالت پایدار است [1]، اما بر اساس تحلیل عددی که انجام گرفت نصب سیستم نگهداری ضرورت خواهد داشت.  سیستم نگهداری شامل شاتکریت با ضخامت 10 سانتیمتر و پیچ سنگ 3 متری با فاصله داری 2 متر در 2 متر  میباشد. با بررسی منحنی رفتار زمین بعد از نصب سیستم نگهداری جابجایی به 5/4 میلیمتر کاهش پیدا میکند. ضریب اطمینان نیز بعد از نصب سیستم نگهداری به 51/3 میرسد.

(الف)

(ب)

شکل (16): منحنی رفتار زمین اطراف تونل سازند تاربور (الف) و سازند امیران (ب).

# نتیجه و جمعبندی

آنالیز دهانه ورودی، خروجی و مسیر اصلی تونل انحراف سد معشوره به روش ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای ,Dips Swedge و Rocplane انجام شد. به منظور حفظ پایداری ترانشه میانی دهانه ورودی تونل در برابر لغزش صفحهای، سیستم پیچ سنگ تمام ترزیقی با طول 6 متر و  فاصله داری 2 متر در 2 متر ضروری است. برای سایر ترانشهها دهانه ورودی، سیستم پیچ سنگ با طول 3 متر و فاصله داری 2 متر در 2 متر برای تقویت بخش دستخورده توده سنگ پیشنهاد میشود. دهانه خروجی تونل که در سازند امیران و تاربور قرار میگیرد، احتمال گسیختگی ساختاری منتفی است. همچنین فرسایش پذیری توده سنگ در سازند امیران و تاربور نصب به سازند کشکان کمتر است، به همین دلیل سیستم نگهداری شاتکریت به ضخامت 5 سانتیمتر و مسلح برای تقویت قشر هوازده توده سنگ پیشنهاد میشود. بدنه اصلی تونل آببر سد معشوره از دو سازند تاربور و امیران تشکیل شده است. این بخش به صورت عددی و در دو بخش مجزا با نرم افزار المان محدود phase2 مدل گردید. با توجه به آنالیزهای عددی و جابجایی کل حداکثر 72/0 میلمیتر و ضخامت زون پلاستیک بسیار کم  برای سازند تاربور نشان میدهد که به سیستم نگهداری خاصی نیاز نیست. و برای جلوگیری از فرسایش توده سنگ سیستم شاتکریت 5 سانتمتری مسلح پیشنهاد میشود. در سازند امیران جابجای کل و ضخامت زون پلاستیک نشان دهنده لزوم طراحی سیستم نگهداری مناسب است. برای این سازند سیستم پیچ سنگ به قطر 25 میلیمتر و طول 3 متر به فاصله داری 2 متر در 2 متر و همچنین سیستم شاتکریت 15 سانتمیتر و مسلح طراحی شد. با توجه به کاهش جابجای کل بعد از نصب سیستم نگهداری از 9/9 میلیمتر به 5/4 میلیمتر و کاهش زون پلاستیک از 74 میلیمتر به 54 میلیمتر میتوان به کارآمد بودن سیستم نگهداری پیشنهادی اشاره کرد. مسیر اصلی تونل به روش تحلیلی نیز آنالیز شد. نتایج این تحلیل برای سازند تاربور با توجه به جابجای 88/0 میلیمتری استفاده از سیستم نگهداری منتفی است. اما در سازند امیران سیستم پیچ سنگ 3 متری با فاصله داری 2 متر در 2 متر و سیستم شاتکریت با ضخامت 10 سانتیمتری را پیشنهاد میدهد. نتایج تحلیل به دست آمده برای مسیر اصلی تونل در روش تحلیلی و عددی بسیار به هم نزدیک است. هر دو روش نیز سیستم نگهداری مشابهای را ارائه میدهند.

مراجع

[1] شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، (1389)، گزارش نهایی طرح سد مخزنی معشوره، انتشارات وزارت نیرو.

[2] سبزواری.ب، فلاح. الف، مشرفی فر. م، ر، امامی. ع، (1397) تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل آب بر سد معشوره. نشریه زمین شناسی مهندسی ایران، دوره دهم شماره یک و دو (1397)(ص 97-111).

[3] قالیباف.، ح.، غفوری.، م.، لشکری پور.، غ (1390) تحلیل ساختاری، تعیین میزان پایداری و پتانسیل وقوع ریزش در سقف و دیوارههای تونل انحراف سد سررود، ششمین گنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.

[4] Cristopher. W.Mah. Duncan. C. Wyllie.(2004P) “Rock Slope Engineeriing” . simultaneously published in the USA and Conada by Spon press. (156).

[5] Moini, AS. Hosseini, M. at al. 2010 Sustainability analysis and design of storage system for intersecting water tunnels on Gotvand dam overturner reservoirs. Mining Engineering Scientific-Research Journal, Yazd University. doi:2251-6565. ( In Persian

[6] Hoek, E., & Diederichs, M. S. (2006) Empirical estimation of rock mass modulus. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. .43(2),

[7] Hoek, E., Carranza-Torres, C., & Corkum, B,. (2002) Hoek-Brown failure criterion-2002 edition. Proceedings of NARMS-Tac., 267-273.

[8] Hoek, E., Carranza-Torres, C., and Corkum, B.,  (2002) Hoek-Brown Failure Criterion-2002 Edition, 5th

[9] Hoek, e, K&Bawden, W,F. (1995) Support of Underground Excavation in Hard Rock, 1 Edition, AA, baikema, Roterdom, Netherland.

[10] Barton N.R.( 1976) The shear strength of rock and rock joints, International Journal of Rock Mechnics and min Sciences ,. 13 (10); 1-24.

[11] Bieniawski Z.T. 1989 Engineering rock mass classification. New York, Wiley.