بهینهسازی تخصیص و گسیل کامیون-شاول در معدن روباز به کمک

الگوریتم رقابت استعماری

سیدحسن سیداسماعیلی1، مجید عطایی پور2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ Seyedesmaeili@aut.ac.ir

2دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ Map60@aut.ac.ir

چكيده

ازآنجاکه بیشتر مسائل مهندسی معدن به شکل توابع هستند و حل این‌گونه مسائل با روشهای ریاضی کلاسیک قابل‌اجرا نیستند پس جزء مسائل سخت و مهم محسوب میشوند. بنابراین برای حل این دسته از مسائل به سراغ الگوریتمهای ابتکاری و فرا ابتکاری خواهیم رفت. مسائل بهینهسازی جزء این دسته از مسائل هستند. بهینهسازی سیستم ترابری در عملیات استخراج معادن سطحی به دلیل بالا بودن هزینههای مربوط به بخش بارگیری و باربری که حدود 60 درصد هزینههای عملیاتی است از اهمیت ویژهای برخوردار است که باعث کاهش هزینهها و صرفهجویی در عملیات معدن و بیشینهسازی تولید سیستم خواهد شد. در این تحقیق برای بهینهسازی و تخصیص و گسیل کامیون- شاول از الگوریتم رقابت استعماری و مدل توسعه‌یافته‌ی لی استفاده شد که با توزیع بهینه کامیونها هزینههای عملیاتی را تا حد زیادی کاهش داد  و باعث افزایش بهرهوری سیستم حمل و نقل گردید. الگوریتم به کارگرفته شده جزو الگوریتم‌های هوشمند به‌حساب میآید که با یک سری کشورهای اولیه آغاز میشود، کشورها ورودیهای مسئله هستند و در گامهای بعدی اجرای الگوریتم بهبود مییابند و یا به بهبود مسئله کمک میکنند. در این مقاله کشورها، مسیرهای ممکن در یک دوره ی بارگیری و باربری هستند که در ادامه سیاست جذب و انقلاب به بهبود جواب مسئله کمک میکنند که مقدار بهینه هزینه از 13217276746 به 23117770 و میزان تولید هر شیفت از 45000 تن به 65000 تن رسید که برابر 45 درصد افزایش تولید میباشد..

واژههای کلیدی: بهینهسازی، تخصیص، گسیل، کامیون – شاول، الگوریتم رقابت استعماری

1- مقدمه

بارگیری و باربری ماده معدنی و باطله توسط کامیونها در  معادن روباز ازنظر عملیاتی مزایای بسیاری دارد ولی از جهتی هم میتواند هزینهبر باشد. مطالعات نشان داده است که سیستم حمل‌ونقل تا 60 درصد هزینههای معدنکاری را تشکیل خواهد داد [1].

تخصیص و گسیل بهینه کامیون-شاول در معادن روباز  از عوامل و دلیل اصلی در کاهش هزینههای عملیاتی است لذا بهرهگیری از سیستمهای تخصیص و گسیل بهینه برای معادن بزرگ ضروری میباشد. درواقع هدف از بهینهسازی سیستم بارگیری و باربری، توزیع مناسب کامیونها بین شاولها است به صورتی که کمترین زمان بیکاری بین کامیون و شاول صورت گیرد یا به صفر برسد و همچنین بیشینه کردن کاربری کامیونها، بیشینه کردن کاربری شاول، فاکتور تطبیق و غیره  میباشد. اساس سیستم دیسپچینگ (گسیل)، بر برنامهریزی ریاضی هستند که بر این اساس عموماً دارای دو قسمت میباشند. قسمت اول بر طبق اهداف برنامهریزی کوتاه‌مدت است و قسمت دوم برای کاربرد قسمت اول به هنگام گسیل بلادرنگ میباشد. تاکنون محققان زیادی روی بهینهسازی سیستم دیسپچینگ در معادن روباز که شامل مینیمم کردن اختلاف‌زمان انتظار بین کامیون و شاول، سیستم خودکار برای کنترل گسیل کامیونها و غیره کارکرده‌اند[2].

تا الآن مدلهای مختلفی برای سیستم تخصیص و گسیل کامیون-شاول ارائه‌شده است که مدل وایت و السون یک مدل دیسپچینگ دوگامه است که در سال 1986 در معادن بزرگ دنیا بکار گرفته شد. این مدل در مرحله نخست با استفاده از برنامهریزی خطی و در مرحله بعدی از برنامهریزی دینامیک جهت مینیمم کردن هزینهها، بیشینه کردن تولید و تأمین نیاز کارخانههای فراوری کار تخصیص و گسیل را انجام خواهد داد.

مسئله گسیل کامیون-شاول از مسائل بهینهسازی پیچیده با ابعاد بزرگ و متغیرهای گسسته میباشد که یافتن پاسخ بهینه با استفاده از روشهای کلاسیک و سنتی امکان‌پذیر نیست. بنابراین در این مقاله برای تخصیص و گسیل کامیون-شاول در معادن روباز  از مدل توسعهیافتهی لی استفاده‌شده و به‌وسیله الگوریتم رقابت استعماری که بر مبنای کمینه کردن هزینهها، به حداقل رساندن زمان انتظار کامیون-شاول، کاهش تردد کامیونها در معدن است بهینهسازی شده است[3].

2- تعريف مسئله بهینه‌سازی بر اساس مدل لي

عملیات بارگیری و باربری مواد معدنی و باطله با کامیون و شاول یک سیستم بهینه انتقال مواد در معادن روباز است. سرمایه‌گذاری در یک سیستم گسیل (دیسپچینگ) کامپیوتری، هزینهها ر با افزایش تولید جبران خواهد نمود. در هر معدن بسته به بزرگی و کوچکی آن، کامیونها و شاولهایی با ظرفیتهای مختلفی وجود دارد که شاولها از ایستگاههای بارگیری مواد معدنی و باطله بسته به توان تولید و عیار هر ایستگاه، کامیونها را بارگیری کرده و کامیونها بار خود را در محل دامپها (سنگشکن یا دامپ باطله) تخلیه میکنند شکل(1).

شكل (1): طرح شماتيك گسيل كاميون- شاول در معادن روباز [2]

حمل‌ونقل با کامیون – شاول یک سیستم پیچیده ماشینی – ماهیت انسانی در معادن روباز است. ماهیت پیچیده حمل‌ونقل با کامیون- شاول به دلایل زیر می‌باشد[2]:

- توپوگرافی ناهمگون معدن همراه با شبکه پیچیده از مسیر حمل‌ونقل بین ایستگاههای بارگیری و مقاصد تخلیه

- عدم پایداری وضعیت عملیاتی تجهیزات بارگیری و باربری از قبیل خرابی

- محدودیت ظرفیت سنگشکن و همچنین دامپهای باطله

- تغییرات مکانی عیارهاي ماده معدنی در محل یک شاول و همچنین تغییرات در عیار ماده معدنی شاولی به شاول دیگر

- محدودیتهای فنی و اقتصادي طراحی کاواک که ملزم میکند به ازای یک‌تن ماده معدنی چه مقدار باطله بایستی برداشت شود.

- اهداف کیفیتی و تولیدي مدیریت معدن نیز بر روي سیستم حمل‌ونقل تأثیر بسزایی دارد و بر پیچیدگی این سیستم میافزاید.

مسئله اصلی ما در این پروژه، پیادهسازی سیستم حمل‌ونقل معدن روباز  است. در معادن روباز درصد قابل‌توجهی از هزینههای استخراج را هزینههایی مانند افزایش قیمت ماشینآلات، سرویس، نگهداری و مکانیزاسیون به خود اختصاص میدهد. مسئله گسیل کامیون در معادن روباز عبارت است از جواب به چند سؤال:

- کامیون بعد از ترک محل تخلیه باید به کجا برود؟

- چه میزان ماده معدنی و باطله از هرکدام از شاولها به هر یک از مکانهای تخلیه و از چه مسیری بایستی حمل شود تا تولید حداکثر شده و کیفیت ماده معدنی در حد تعیین‌شده حفظ گردد؟

- هرکدام از کامیونها بعد از تخلیه در سنگشکن یا دامپ باطله جهت حفظ اهداف تولید به کدام‌یک از شاولها تخصیص داده شود؟ به‌گونه‌ای که نه شاولی برای بارگیری کامیون منتظر بماند و نه کامیونی در پای شاول منتظر بماند.

- چه تغییراتی هنگام خرابی تجهیزات بارگیری و باربری روی میدهد.

لی در سال 1990 مدلی برای بهینهسازی سیستم گسیل کامیون-شاول ارائه داد که بر اساس مینیمم کردن کل کارهاي انجام‌شده ارائه‌شده است و تنها براي معادنی که از یک نوع کامیون در سامانه ترابري خود استفاده میکند میتواند مورداستفاده قرار گیرد[4]. بنابراین لازم است برای معادنی که بیش از یک نوع ظرفیت کامیون دارند تابع هدف به‌گونه‌ای باشد که براي کامیونهاي با ظرفیتهاي مختلف هم قابل کاربرد داشته باشد[5].

بنابراین براي برطرف کردن و پوشش دادن کامیونهای بیش از یک نوع ظرفیت، مدل ارائه‌شده توسط لی به‌صورت رابطه (1) زیر توسعه‌یافته است[5].

(1)-

متغیرهاي تصمیمگیري در مدل توسعه‌یافته به ترتیب، نرخ تردد کامیون نوع p از ایستگاههاي بارگیري به مقاصد تخلیه (Xijp) و نرخ گسیل از نقاط تخلیه به هر یک از سینه کارها (Rjip) در واحد زمان میباشد. همچنین براي مدل توسعه‌یافته لی محدودیتهایی اعمال شدند.

3- الگوریتم رقابت استعماری

الگوریتم توسط آقای آتش پز گرگري معرفی گردید. الگوریتم رقابت استعماری از الگوي تاریخی رقابت در میان کشورهاي امپریالیسم الهام گرفته است. در واقع این الگوریتم، دریچهاي گشوده شده از دنیاي ریاضیات و با چشم‌انداز کاملاً انسانی است. الگوریتم در ابتدا از چندین کشور در حالت اولیه شروع به کار میکند؛ در واقع این کشورها پاسخهاي محتمل الگوریتم محسوب میشوند. در واقع کشورها به دو دسته تقسیم میشوند، کشورهاي استعمارگر و کشورهاي تحت استعمار. الگوریتم با روندهاي خاصی که در طبیعت خود نهفته است به‌آرامی به بهبود کشورها (جواب‌های مسئله) میپردازد و درنهایت امر، جواب مناسب (کشور مطلوب) مسئله بهینهسازي را حاصل میشود. همان‌طور که گفته شد، در طبیعت این الگوریتم خواصی بنیادي نهفته است که پایه و اساس تعریف این الگوریتم به شمار میآید. سیاست جذب یا همگونسازي، رقابت استعماري و انقلاب از ارکان مهم این الگوریتم است. این الگوریتم با الگوبرداری از روند تکاملی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي کشورها، و قالببندي آنها در مدلهاي ریاضی، عملگرهایی را به‌صورت الگوریتم ایجاد کرده است". این الگوریتم جوابهاي مسئله که همان کشورها میباشد را در یک حلقه تکرار قرار میدهد و جوابها را به‌تدریج بهبود داده و درنهایت به جواب بهینه میرسد" [6] .

در حالت کلی الگوریتم رقابت استعماری به هر نوع مسئله بهینه‌سازی بدون هیچ محدودیتی قابل اعمال است. همین موضوع باعث شده‌است تا از این الگوریتم در حل مسائل بسیاری در حوزه مهندسی برق، مکانیک، صنایع، مدیریت، عمران، هوش مصنوعی و غیره استفاده شود. الگوریتم رقابتاستعماری در سالهای اخیر به حوزهی مهندسی معدن نیز راه یافته است و در مدلسازی محدودهي بهينهي استخراج [7] و [8]، تعيين عيار حد بهينه معادن روباز با هدف بيشينه کردن ارزش خالص فعلي [9]، مدل‌سازی و بهینه‌سازی عیارهای حد در معدن شماره 1 گل‌گهر [10] و غیره مورد استفاده قرار گرفته است.

3-1- معرفی امپریالیست

همانند سایر الگوریتمها این الگوریتم نیز از تعدادي جمعیت اولیه تصادفی تشکیل میشود که تعدادي از بهترین این کشورها (که معادل نخبگان در الگوریتم ژنتیک میباشد) به‌عنوان کشور استعمارگر، و مابقی کشورها به‌عنوان کشورهاي مستعمره در نظر گرفته میشود. استعمارگران با توجه به میزان قدرت خود، به جذب کشورها، به سمت خود میشوند. از این به بعد، رقابت در بین کشورهاي استعمارگر شکل میگیرد. هر امپراتوری که در این رقابت دوام نیاورد، از صحنه رقابت حذف خواهد شد و مستعمرات آن کشور استعمارگر از آن امپراتوری قويتر خواهد شد. همین‌طور، کشورهاي استعمارگر جهت دوام و بقاي خود پیشرفت کشورهاي مستعمره را نیز خواهان بودند، که این امر با توسعه عمران و آبادانی در کشور مستعمره همراه بوده که موجب رضایت نسبی زیر مجموعهی آن کشور را هم فراهم آورد[6].

3-2- شکل‌دهی امپراتوری اولیه

(2)-

هر کشوری دارای ویژگی‌هایی هست که بر اساس بهتر بودن این ویژگیها امپریالیستها انتخاب می‌شوند. در اینجا به تشکیل یک آرایه (که آرایه را یک کشور می‌نامیم) از متغیرها طبق رابطه (2) که باید بهینه شوند می‌پردازیم[6]:

country=[p1,p2 ,…,pNvar]

pهای هرکدام از این متغیرها بسته به بافت فرهنگی و اجتماعی یک کشور، می‌توانند عناصري مانند: زبان، مذهب، سیاستهاي اقتصادي، اجتماعی، نظامی و... باشد.  nvarتعداد متغیرهای لازم مسئله را بیان میکند که این متغیرها با یک ضریبی در معادله شرکت میکنند شاید درآمد مهم‌تر از سایر فاکتورها باشد یا متغیر دیگر.

براي شروع کار، ما ابتدا یک سري کشور Ncountry تعریف میکنیم و از میان آنها تعدادي از بهترینها به‌عنوان امپریالیسم Nimp که داراي کمترین میزان تابع هزینه نیز میباشد را انتخاب میکنیم. هر چه که در این میان باقی میماند به‌عنوان مستعمره در نظر گرفته میشود که با Ncol نشان داده میشود. سپس با توجه به قدرت هرکدام از امپریالیسمها کشورهایی به آنها تخصیص داده میشود.

شکل (2): نحوه تخصیص کشورهای مستعمره به کشورهاي استعمارگر[6]

(3)-

هزینه یک کشور از موارد بسیار مهم در این الگوریتم میباشد، که از تابع رابطه (3) زیر استفاده میشود:

costi=fcountryi=f(p1,p2,…,pNVar)

(4)-

همان‌طور که گفته شد، براي تخصیص کشورهاي باقی‌مانده براي کشورهاي امپریالیسم با توجه به رابطه (4) به میزان قدرت و هزینه نرمالیزه شده آن کشورها دقت میشود.

Cn=maxci-cn

(5)-

که در اینجا cn هزینه نرمالیزه امپریالیسم nام، maxci بیشترین هزینه میان امپریالیستها می‌باشد. هر چه هزینههاي یک امپریالیسم بیشتر باشد یعنی ضعیفتر باشد، هزینه نرمالیزه کمتر خواهد بود، بنابراین قدرت امپریالیسم جهت تخصیص کشورهاي مستعمره از رابطه (5) بدست میآید:

Pn=Cni=1NimpCi

3-3- سیاست جذب، حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر

(6)

کشورهاي استعمارگر براي نفوذ بیشتر در کشورهاي مستعمره روشهاي بسیار را برگزیدند، تعدادي از این کشورها با تأسیس دانشگاهها و اعمال زبان رسمی خود در محیطهاي آموزشی، عده‌ای دیگر تغییرات در سنتها و فرهنگ، عمران و آبادانی (ساخت راه‌آهن، بیمارستان و...) کشور تحت نفوذ خود پرداختند. در راستاي این سیاست، کشور مستعمره،  به‌اندازه x در جهت خط واصل مستعمره به استعمارگر، حرکت کرده و به موقعیت جدید، کشانده میشود. x عددي تصادفی با توزیع یکنواخت (و یا هر توزیع مناسب دیگر) میباشد و با توجه به رابطه (6) فاصله میان استعمارگر و مستعمره با d نشان داده شود [6].

x~U(0,β*d)

شکل (3): حرکت خطی مستعمره در راستاي استعمارگر [6]

که در آن β عددي بزرگ‌تر از یک و نزدیک به 2 میباشد. یک انتخاب مناسب میتواند β=2 باشد. وجود ضریب β≥1 باعث میشود تا کشور مستعمره در حین حرکت به سمت کشور استعمارگر، از جهتهاي مختلف به آن نزدیک شود. البته این حقیقت تاریخی در سیاست جذب وجود داشته که همیشه این روند مطابق میل کشورهاي امپریالیسم نبوده، و درصدي زاویه انحراف نیز وجود داشته است. بنابراین زاویه انحراف نیز در نظر گرفته میشود. مطابق شکل زیر:

شکل (4): زاویه انحراف رسیدن کشور مستعمره به امپریالیسم[6]

θ نیز مانند  x کاملاً تصادفی انتخاب میشود. که معمولاً،  θ بازه شامل λ,-λ  میباشد. λ را در پیادهسازيها زاویهاي نزدیک به 45 درجه در نظر میگیرند.

3-4- انقلاب

همیشه حرکت به سمت امپریالیست (سیاست جذب) منجر به جواب بهینه نخواهد بود. همان‌طور که در شکل 5 دیده میشود حرکت مستعمره به سمت امپریالیست در نهایت منجر به جواب بهینهی محلی خواهد شد [6].

در این الگوریتم، انقلاب با جابهجا کردن کشور مستعمره به یک موقعیت تصادفی جدید مدلسازي میشود. در واقع انقلاب باعث میشود که کشور مستعمره از باقی ماندن در دره محلی بهینه درآید، در بعضی موارد این حرکت به سمت یک دره بهینه بهتر خواهد بود و در بعضی موارد هم نه!

شکل (5): عملگر انقلاب و تأثیر آن در جواب مسئله[6]

شکل (6): سیر انقلاب در یک کشور مستعمره [6]

3-5- جابه‌جایی قدرت بین استعمارگر و مستعمره

پس از اعمال عملگر سیاست جذب و انقلاب یک سری از کشورها بهتر از امپریالیست شده و جایگاه امپریالیست را خواهند گرفت یعنی هزینه کمتري نسبت به استعمارگر خود خواهد داشت. همچنین به خاطر تغییر در وضعیت امپراتوری‌ها درآمد کل برای امپراتوری حساب می‌شود. چراکه در مرحلهی بعدی، ضعیفترین امپراتوری، ضعیفترین عضو خود را از دست خواهد داد و این عضو به امپراتوری که دارای درآمد کل بیشتر است به‌احتمال‌زیاد تخصیص خواهد یافت. چراکه قدرت تصاحب عضو، برای امپراتوری، با توجه به قدرتشان خواهد بود[6].

3-6- رقابت استعماري

(7)-

رقابت استعماري، در واقع همان رقابتی است که کشورهاي امپریالیسم براي بدست آوردن نفوذ بیشتر و همچنین قدرت بیشتر در جهت بقاي گستره سلطنت خود انجام میدهند. قدرت یک امپراتوری به‌صورت قدرت کشور استعمارگر، به‌اضافه درصدي از قدرت کل مستعمرات آن طبق رابطه (7) تعریف میشود[6].

T.Cn=Cost(Imperialistn)+ξ mean{Cost(colonies of empiren}

در اینجا T.Cn هزینه کل امپراتوری nام، ξ یک عدد مثبت بین صفر و یک است و نزدیک به صفر است. معمولاً در پیاده‌سازی‌ها ξ=0.05 جواب مطلوب دریافت شده است.

کشورهاي استعمارگر که قدرت خود را از دست میدهند، به‌تدریج مستعمرههاي خود را نیز از دست میدهند، و کشورهاي استعمارگر قدرتمند دیگر آن کشورهاي مستعمره ازدست‌رفته کشور ضعیف شده را زیر نفوذ خود میگیرند. ادامه این روند باعث سقوط امپراتوری ضعیف شده خواهد شد. رابطه (8)، رابطهی بین N.T.Cn و T.Cn را نشان میدهد.

(8)-

N.T.Cn=max{T.Cn}-T.Cn

(9)-

N.T.Cn هزینه کل نرمالیزه شدن آن امپراتوری است. در این رابطه هر چه T.Cn کمتر باشد N.T.Cn بیشتري خواهیم داشت. با این حساب قدرت تصاحب مستعمره رقابت، توسط هر امپراتوری، به‌صورت رابطه (9) محاسبه میشود.

Ppn=N.T.Cni=1NimpN.T.Ci

شکل (7): سقوط امپراتوری‌های ضعیف‌تر [6]

3-7- همگرایی

الگوریتم تا زمانی اجرا خواهد شد که یک شرط همگرایی را فراهم آورد، و یا تا اتمام کل تکرارها ادامه خواهد داشت. درنهایت این الگوریتم، تنها یک امپراتوری باقی میماند و همهي مستعمرات، توسط یک امپراتوری واحد اداره میشوند. در حقیقت" موقعیتها و هزینههاي مستعمرات، برابر با موقعیت و هزینه کشور امپریالیست است". در این دنیاي جدید و ایده آل فرقی بین کشورهاي مستعمره و استعمارگر وجود نخواهد داشت و نه تفاوتی میان کشورهاي مستعمره. در واقع نه کشور استعمارگر خواهیم داشت و نه کشور مستعمره و بنابراین رقابت استعماري نخواهد بود. نتیجه آن خواهد بود که الگوریتم به پایان میرسد [6].

4- حل مسئله تخصیص و گسیل کامیون-شاول با الگوریتم رقابت استعماری

همان‌طور که در بخشهای پیشین نیز بیان شد هدف ما تخصیص و گسیل کامیون میباشد به این صورت که طوری تخصیص داده شود که هرکدام از کامیونها با ظرفیتهای مختلف از کدام ایستگاههای بارگیری، حمل بار کنند و همچنین به هر ایستگاه چند کامیون با چه نوع ظرفیتی در نظر گرفته شود و فاصله زمانی کامیونها از یکدیگر چقدر باید باشد. همچنین وقتی کامیون بارگیری کرد به کدام محل تخلیه بار (سنگشکن یا دامپ باطله) تخصیص یابد و بار خود را تخلیه نماید. یا اینکه وقتی کامیون بار خود را تخلیه کرد به کدام‌یک از ایستگاههای بارگیری گسیل یابد و برای بارگیری به آن ایستگاهها برود.

در این مقاله برای حل و اجرا این مدل در معادن از زبان برنامهنویسی متلب استفاده‌شده است که میتواند مدل تخصیص تعریف را شده حل و همچنین توزیع بهینه کامیونها را انجام بدهد.

در موردمطالعه‌ی ما فرض شده است که معدن دارای دو نوع ظرفیت کامیون 32 تنی و 100 تنی میباشد که شامل 20 کامیون 100 تنی و 34 کامیون 32 تنی است.

در این سیستم 9 ایستگاه بارگیری داریم که 4 ایستگاه مربوط به ایستگاه بارگیری مواد معدنی هستند و 5 ایستگاه محل بارگیری باطله میباشد. همچنین معدن موردمطالعه‌ی ما دارای 4 ایستگاه تخلیه میباشد که 1 ایستگاه مربوط به سنگشکن و 3 ایستگاه دامپ باطله هستند. در این معدن فرض شده است که کامیونها از ایستگاههای 1 تا 4 (مربوط به ماده معدنی هستند) بارگیری میکنند و بار خود را در سنگشکن تخلیه مینمایند و مواد باطله هم از ایستگاههای 5 تا 9 بارگیری شده و به محل دامپهای باطله تخصیص مییابند.

برای اجرا و بیان مدل ابتدا باید کشورها را ایجاد کنیم که ارزش کشورها براساس یکسری ویژگیها است و طبق همین ویژگی برخی از کشورها در صدر قرار میگیرند که به این کشورها امپریالیست یا استعمارگر میگوییم.

برای شروع، ابتدا تعداد مسیرهای ممکنه را محاسبه خواهیم نمود که با توجه به اینکه 9 ایستگاه بارگیری  و 4 ایستگاه تخلیه داریم و معدن داری دو نوع ظرفیت سیستم باربری می باشد لذا تعداد مسیرهای ممکنه برابر خواهد شد با:

تعداد مسیرهای ممکنه سیستم باربری  (نقاط بارگیری به نقاط تخلیه) = تعداد ایستگاه بارگیری) × (تعداد ایستگاه تخلیه ×  تعداد نوع ظرفیت

تعداد مسیرهای ممکنه سیستم باربری (نقاط بارگیری به نقاط تخلیه) = 9) ×  (4×72 = 2

تعداد مسیرهای ممکنه سیستم باربری (نقاط تخلیه به نقاط بارگیری) = تعداد ایستگاه تخلیه) × (تعداد ایستگاه بارگیری ×  تعداد نوع ظرفیت

تعداد مسیرهای ممکنه سیستم باربری (نقاط تخلیه به نقاط بارگیری) = 4) ×  (9× = 2 72

تعداد کل مسیرهای ممکنه =  72+72= 144

که تعداد مسیرهای ممکنه  144 مسیر بدست آمد (هر 144 مسیر ممکنه یک کشور به حساب میآید). اما در مسئلهی ما محدودیتهایی وجود دارد که کامیونهایی که از ایستگاههای بارگیری 1 تا 4 ( مربوط به ماده معدنی) بارگیری میکنند فقط میتوانند بار خود را در ایستگاه تخلیه یک که سنگشکن میباشد تخلیه نمایند و همچنین کامیونهایی که بار خود (باطله) را از ایستگاههای 5 تا 9 بارگیری میکنند فقط به نقاط تخلیه 2 تا 4 تخصیص مییابند. لذا باید تعداد مسیرهایی که تخصیص در آن صورت نمیگیرد کسر شود که در مجموع در 34 مسیر تخصیص لحاظ نمیشود و تعداد مسیرهای ممکنه 110 مسیر خواهد شد. اما برای مدلسازی و اجرا همان 144 حالت در نظر گرفته شد به اینصورت که 34 حالتی که تخصیص در آن صورت نمیگرفت صفر در نظر گرفته خواهد شد. دلیل استفاده از 144 حالت این است که اجرا و مدلسازی آسانتر باشد و مدل بهصورت دقیقتر به جواب نهایی برسد.

در این مدل تعداد تکرارها 500 بار در نظر گرفته‌شده و تعداد کشورها 100، تعداد امپریالیست 5 و تعداد مستعمرهها 95 عدد که از اختلاف بین تعداد کشورها و تعداد امپراتوری‌ها بدست میآیند لحاظ شده است. برای ارزشگذاری هر کشور، 144 حالت ایجاد شده را وارد تابع هدف خواهیم نمود و تابع هدف با توجه به محدودیتهایی که تعریف شده به بررسی و مدلسازی میپردازد. بعد از پایان مدلسازی، کشورها بر طبق ارزش آنها مرتب خواهند شد و در جایگاههای خود قرار میگیرند و در این حالت امپراطوریها شکل خواهند گرفت و در کل 100 کشور ایجاد شد که 5 کشور به عنوان امپریالیست انتخاب گردید و مابقی کشورها که 95 کشور میباشد به عنوان مستعمره مشخص گردید که هر امپریالیست 19 مستعمره را به سلطهی خود درآورده و جذب امپراطوری خود کرده است. برای سیاست جذب الگوریتم به صورت تصادفی حالتهای 36، 52، 85، 112 و 127 از مستعمرهها و امپراطوریها را انتخاب نمود که مستعمرهها به سمت امپریالیستها حرکت کردند و با توجه به تابع هزینه که مدلسازی شده است بعضی کشورها وضعیتشان بهتر شد و در جایگاه جدید ماندگار شدند و بعضی دیگر از کشورها وضعیتشان بدتر از وضعیت قبلی شد. اما برای کشورهایی که موقعیتشان بدتر از موقعیت قبلی شد مدلسازی طوری انجام گرفت که در جایگاه جدید ماندگار نباشد و به جایگاه قبلی خود برگردد و وضعیت قبلی خود را حفظ نماید.

بعد از تکمیل مدلسازی و ایجاد کشورها و امپراطوریها اجراهای مختلفی صورت گرفت که این اجرا 500 بار تکرار خواهد شد که در ابتدا مقدار تابع با جواب بهینه فاصلهی زیادی داشت اما بعد از چندین تکرار جواب بهینه حاصل خواهد شد و تا پایان اجرای الگوریتم مقدار تابع ثابت باقی خواهد ماند. طبق شکل (8) مقدار تابع هزینه 23117770 بدست خواهد آمد. جداول (1) و (2) نرخ تخصیص و نرخ گسیل کامیونها را بر حسب کامیون بر دقیقه نشان میدهد

جدول (1): نرخ گسیل کامیون در مسیر رفت از ایستگاههاي بارگیري به نقاط تخلیه

| مبدا | مقصد | نرخ تردد کامیونهاي 32 تنی در مسیر (کامیون بر دقیقه) | نرخ تردد کامیونهاي 100 تنی در مسیر (کامیون بر دقیقه) |
| --- | --- | --- | --- |
| ایستگاه بارگیری 1 | سنگشکن | 0.16 | 0.01 |
| ایستگاه بارگیری 2 | سنگشکن | 0.188 | 0.001 |
| ایستگاه بارگیری 3 | سنگشکن | 0.16 | - |
| ایستگاه بارگیری 4 | سنگشکن | 0.266 | 0.059 |
| ایستگاه بارگیری 5 | دامپ باطله1950 | 0.48 | 0.014 |
|  | دامپ باطله 2250 | - | - |
|  | دامپ باطله 2275 | - | - |
| ایستگاه بارگیری 6 | دامپ باطله1950 | - | - |
|  | دامپ باطله 2250 | 0.467 | - |
|  | دامپ باطله 2275 | - | - |
| ایستگاه بارگیری 7 | دامپ باطله1950 | - | - |
|  | دامپ باطله 2250 | - | 0.18 |
|  | دامپ باطله 2275 | - | - |
| ایستگاه بارگیری 8 | دامپ باطله1950 | - | - |
|  | دامپ باطله 2250 | - | - |
|  | دامپ باطله 2275 | 0.26 | 0.17 |
| ایستگاه بارگیری 9 | دامپ باطله1950 | - | - |
|  | دامپ باطله 2250 | - | - |
|  | دامپ باطله 2275 | 0.26 | 0.19 |

شکل (8): تغییرات تابع هزینه

برای ایستگاه بارگیری یک نرخ تردد 0.16 کامیون بر دقیقه میباشد که کامیونها باید 0.16 دقیقه با هم فاصلهی زمانی داشته باشند تا مادهی معدنی استخراج شده را حمل کنند و به سنگشکن منتقل کنند. کمترین و بیشترین ظرفیت تولید ایستگاه یک در شیفت به ترتیب 2400 و 4800 تن در شیفت میباشد که این مقدار باید توسط کامیونها در شیفت به سنگشکن انتقال داده شود.

برای صحت اینکه آیا کامیون مقدار ظرفیت استخراجی هر ایستگاه را در شیفت ساپورت و حمل میکند  بصورت زیر عمل خواهیم نمود که صحتسنجی برای ایستگاه یک برابر است با:

نرخ تردد = تعداد سیکل کامیون 32 تنی برای ایستگاه یک × 60 × 60 ×  0.16= ساعت کاری شیفت     77 = 8 ×

نرخ تردد = تعداد سیکل کامیون 100 تنی برای ایستگاه یک × 60 × 60 ×  0.01= ساعت کاری شیفت     5 = 8 ×

مقدار مادهی معدنی که کامیونها از ایستگاه یک در هر شیفت به سنگشکن حمل میکنند = 32تن × 77 + 5 100تن × = 2964 تن

پس مقدار ظرفیتی که کامیونها از ایستگاه بارگیری میکنند در محدودهی ظرفیت تولید ایستگاه میباشد که صحتسنجی این ایستگاه مورد تایید میباشد.

5- نتیجهگیری

استفاده از مدلهای توزیع بهینه تخصیص و گسیل کامیون-شاول موجب افزایش توان تولید ناوگان ماشین‌آلات معدنی خواهد بود. با استفاده از مدلهای تخصیص و گسیل میتوانیم با ناوگان کوچک‌تری از ماشین‌آلات نسبت به روشهای سنتی به تولید بیشتری رسید. که با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری میتوان توابع و مدلهایی که به روش ریاضی و سنتی قابل‌حل نیستند یا پیچیده هستند را بدست آورد.

. الگوریتم رقابت استعماری باعث افزایش سرعت اجراشدن برنامه و صرفهجویی در هزینههای عملیاتی و نگهداری شد.

در این مدل توسعه‌یافته‌ی لی، اجراهای مختلفی بر روی مجموعه دادهها صورت گرفت که ابتدا تعداد مسیرهای ممکنه که 144 مسیر بود محاسبه گردید و هر 144 حالت یک کشور به شمار میرود . برای ارزش گذاری کشورها، تعداد مسیرهای ممکنه وارد تابع هدف شد و براساس ارزش، مرتبسازی شد و امپراطوریها شکل گرفتند. که هر امپریالیست 19 مستعمره را به سلطهی خود در آورد. در ادامه سیاست جذب و انقلاب لحاظ شد که مستعمرههایی که به طرف امپریالیست حرکت میکردند برخی از آنها وضعیتشان نسبت به وضعیت قبلی بهبود یافت و در امپراطوری فعلی ماندگار شدند و مستعمرههایی که وضعیتشان بدتر شد به حالت قبلی خود برگشتند و آن را حفظ نمودند. در این مسئله و مدلسازی 100 کشور، 5 امپریالیست و 95 مستعمره تعریف شده بود که متغیرهای تصمیم 500  بار تکرار  در نظر گرفته شد.که ابتدا مقدار تابع هدف روند کاهشی داشت و بعد از چندین بار تکرار مقدار آن ثابت گردید و مقدار بهینه تابع هدف  23117770 تعیین شد که میزان

جدول (2): نرخ گسیل کامیون در مسیر برگشت از نقاط تخلیه به ایستگاههاي بارگیري

| مبدا | مقصد | نرخ تردد کامیونهاي 32 تنی در مسیر (کامیون بر دقیقه) | نرخ تردد کامیونهاي 100 تنی در مسیر (کامیون بر دقیقه) |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگشکن | ایستگاه بارگیری 1 | 0.039 | 0.01 |
|  | ایستگاه بارگیری 2 | 0.188 | 0.001 |
|  | ایستگاه بارگیری 3 | 0.16 | - |
|  | ایستگاه بارگیری 4 | 0.266 | 0.059 |
|  | ایستگاه بارگیری 5 | 0.12 | - |
|  | ایستگاه بارگیری 6 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 7 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 8 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 9 | - | - |
| دامپ باطله 1950 | ایستگاه بارگیری 1 | 0.12 | - |
|  | ایستگاه بارگیری 2 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 3 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 4 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 5 | 0.36 | 0.014 |
|  | ایستگاه بارگیری 6 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 7 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 8 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 9 | - | - |
| دامپ باطله 2250 | ایستگاه بارگیری 1 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 2 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 3 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 4 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 5 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 6 | 0.467 | 0.18 |
|  | ایستگاه بارگیری 7 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 8 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 9 | - | - |
| دامپ باطله 2275 | ایستگاه بارگیری 1 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 2 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 3 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 4 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 5 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 6 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 7 | - | - |
|  | ایستگاه بارگیری 8 | 0.026 | 0.17 |
|  | ایستگاه بارگیری 9 | 0.262 | 0.19 |

میزان تولید در هر شیفت از 45000 تن به 65000 تن رسید که برابر 45 درصد افزایش تولید میباشد. نرخ تخصیص و گسیل کامیونها بر حسب کامیون بر دقیقه برای ایستگاههای بارگیری و تخلیه مواد معدنی و باطله محاسبه شد. هر ایستگاه بارگیری دارای حد پایین تولید و حد بالای تولید است که در هر شیفت باید میان این دو حد مادهی معدنی و باطله استخراج شود و این مقدار توسط سیستم باربری بارگیری شود و به سنگشکن و دامپ

دامپ باطله انتقال داده شود. همچنین صحتسنجی مقدار مادهی معدنی و باطلهای که کامیون از هر ایستگاه بارگیری میکند بررسی شد که باید متناسب با تولید در هر شیفت باشد.

s1

s2

m1

m2

h

Z1p

Z2p

Z3p

Rjip

Xijp

Dij(k)

Dji (k)

تعداد ایستگاههاي بارگیري ماده معدنی

تعداد ایستگاههاي بارگیري باطله

تعداد سنگشکنها

تعداد دامپهای باطله

تعداد نوع ظرفیت کامیون

وزن خالی کامیون از نوع p

میزان ماده معدنی که کامیون نوع p می‌تواند حمل کند (ton)

میزان باطله که کامیون نوع p می‌تواند حمل کند (ton)

نرخ کامیون از نوع p از نقطه تخلیه j  به ایستگاه بارگیری i

نرخ کامیون از نوع p از نقطه ایستگاه بارگیری i به تخلیه j

فاکتور طول قسمت kام مسیر از ایستگاه بارگیری i به نقطه تخلیه j

فاکتور طول قسمت kام مسیر از ایستگاه بارگیری j  به نقطه تخلیه i

فهرست علائم

6- مراجع

- KENNEDY, B. A “Surface mining”, Editio 2, Society for Mining, Metalurgy and Exploration, 1990.

- Temeng, V. A. A computerized model truck dispatching in open pit mines. PhD Thesis. Michigan technological University, 1997.

- White, J.W., Olson, J. P. Computer based dispatching in mines whit concurrent operating objective. Mining Engineering, 1045-1054, 1986.

- Li, Z. A methodology for the optimum control of shovel and truck operations in open-pit mining. Mining Science and Technology. Vol. 10. pp.337-340, 1990.

- امیدباد، مسلم؛ بهینه سازي تخصیص و گسیل کامیون - شاول در معادن روباز با استفاده از الگوریتم ژنتیک، پایاننامه کارشناسیارشد، دانشکده معدن و نفت، دانشگاه صنعتی شاهرود، 1390.

- آتشپزگرگری، اسماعیل؛ توسعه الگوریتم بهينهسازي اجتماعی و بررسی کارایی آن، پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، 1387.

- جوادزاده، سعید؛ مدلسازي محدودهي بهينهي استخراج با استفاده از الگوریتم رقابت استعماري، پایاننامه کارشناسیارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1397.

- جوادزاده، سعید؛ مدلسازي محدودهي بهينهي استخراج با استفاده از الگوریتم رقابت استعماري، اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، 1397.

- رفیعی، رامین؛ تعيين عيار حد بهينه معادن روباز با هدف بيشينه کردن ارزش خالص فعلي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري، نشریه روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن، 1395.

- محمدی، سجاد؛ مدل‌سازی و بهینه‌سازی عیارهای حد در معدن شماره 1 گل‌گهر، پایاننامه کارشناسیارشد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، 1392.