مدل سازی عددی تاثیر اندازه تخلخل در رشد ترک کششی ناشی از شکست هیدرولیکی

محمد رضانژاد1، سید احمد لاجوردی2، صادق کریمپولی3

1 کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه زنجان، rezanezhad@znu.ac.ir

2 استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه زنجان، Lajevardi@znu.ac.ir

3 استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه زنجان، s.karimpouli@znu.ac.ir

چکیده

شبیه‌سازی عددی ژئومکانیکی مخازن نفتی و گازی امروزه جایگاه ویژه‌ای در علم مهندسی نفت و ژئومکانیک مخزن کسب کرده است. از این جهت ساخت مدل‌های عددی که متناسب با فضای متخلخل و پرفشار زیرزمینی است، جایگاه بسیار مهمی در تحلیل عددی رفتار سنگ و سیال مخازن هیدرو کربوری دارد. به دلیل اینکه عملیات شکست هیدرولیکی وابسته به علوم مکانیک سنگ است، استفاده از مبانی مکانیک سنگ و ژئومکانیک چاه و همچنین استفاده از داده‌های پتروفیزیکی جهت تعیین تنش‌های برجا و مطالعه و بررسی نوع شکست و گسیختگی دیواره از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از جدیدترین روش‌های عددی جهت مدل‌سازی شکست هیدرولیکی روش اجزا محدود توسعه یافته است. این روش می‌تواند ترک را به وسیله توابعی که به توابع غنی شده مرسوم‌اند مدل‌سازی نموده و نیاز به مش‌بندی مجدد ناحیه را از بین ببرد. بنابراین در این پژوهش به مدل سازی عددی تأثیر اندازه تخلخل بر رشد ترک با استفاده از روش اجزا محدود توسعه یافته پرداخته شده است تا بتوان مقاومت بیشینه مخازن و مدل های پیچیده سنگی را بصورت نسبی با یکدیگر مقایسه نمود. در هر مرحله با تغییر اندازه تخلخل، مقدار فاکتور شدت تنش محاسبه و نحوه رشد ترک ارائه می‌گردد. همچنین ارتباط میان تاثیر تغییرات اندازه تخلخل بر میزان مقاومت سازه با یکدیگر مقایسه شده است. با کوچک‌تر شدن اندازه تخلخل، طول ترک ایجاد شده در نمونه کمتر می‌شود به طوری که با نصف شدن قطر تخلخل میزان فاکتور شدت تنش نوک ترک 20% کاهش می‌یابد.

واژه‌هاي کليدي: شکست هیدرولیکی، اندازه تخلخل، رشد ترک، اجزای محدود توسعه یافته، محیط متخلخل

1- مقدمه

ژئومکانیک در مهندسی نفت با تأثیر تنش و مقاومت سنگ بر رفتار سازندها در نتیجه فعالیت های نفتی سر و کار دارد.  مسائل مربوط به ژئومکانیک در تمامی دوران توسعه میدان، از همان مراحل اولیه اکتشاف، که سؤالات اساسی نظیر پیش بینی فشار منفذی قبل از حفاری مطرح می شود، تا مراحل ارزیابی، توسعه و استخراج میدان،که اپراتور با مسائلی نظیر بهینه سازی پایداری چاه، جهت حفاری و پیش بینی بسته بودن گسل ها و تراوایی شکاف روبرو می باشد، مطرح می‌گردد. شکست هیدرولیکی  یکی از روش هاي تحریک مخازن  است که براي افزایش بازدهی مخازن استفاده می شود. این روش با تحریک چاه‌هاي تولیدي به وسیله گسترش یک شکستگی از درون چاه به طرف لایه‌هاي داراي نفت انجام می‌شود. از آنجا که مواد زیادی در طبیعت وجود دارند که بخش قابل توجهی از آن‌ها را فضای خالی تشکیل میدهد، و به آن‌ها محیطهای متخلخل گفته میشود، وجود این حفرات خالی در محیطهای متخلخل باعث میشود که رفتار آن‌ها تحت بارگذاریهای اعمال شده با مواد دیگر تفاوت چشمگیری داشته باشد. از جمله این مواد میتوان به سنگ و خاکهای تحکیم یافته اشاره نمود که به شدت مورد توجه علوم مهندسی هستند]1[. شکستی که در دیواره چاه به واسطه افزایش فشار داخلی چاه ایجاد می‌شود را معمولاً به عنوان شکست کششی یا نوع مد یک شکست در نظر می‌گیرند. در اغلب موارد از این فرضیه برای شکست هیدرولیکی استفاده می‌شود اما در برخی موارد مانند سنگ‌های نرم و حالتی که سنگ دارای خاصیت پلاستیسیته بالایی باشد عده‌ای بر این عقیده‌اند که شکست به صورت برشی انجام می‌گیرد]2 [. دپاتر و همکاران ]3[ آزمایش و شبیه‌سازی عددی شکست هیدرولیکی در سنگ شکافدار طبیعی را انجام دادند. در سازندهای شکافدار طبیعی، سیال تزریقی می‌تواند در شکاف‌های موجود جریان پیدا کرده یا باعث ایجاد شکست جدید شود. ژانگ و همکاران ]4[ گسترش شکست هیدرولیکی را بررسی کردند،آن‌ها بر اساس مکانیزم شکست و تئوری‌های  شکست هیدرولیکی، مدلی را برای مسیر گسترش شکست ارائه دادند که این مدل تأثیر تنش‌های مختلف را بر تغییر مسیر گسترش شکست، نشان می‌دهد. شیمیزو و همکاران ]5[ با استفاده از مدل‌سازی شکست هیدرولیکی در سنگ‌های سخت اثر ویسکوزیته سیال و توزیع اندازه ذرات را بررسی کردند. جیانگچن و همکاران ]6[ با استفاده از یک مدل‌سازی دوبعدی مایع - جامد و به وسیله المان محدود توسعه یافته مسیر انتشار ترک را در حالت ناهمسانگرد مشخص کردند. ساتو و همکاران ]7  [نشان دادند در اختلاف بالاي تنش هاي افقی، شکست هیدرولیکی تمایل دارد مسیر خود را بدون هیچ گونه اندرکنش با ناپیوستگی ادامه دهد.

2- فاکتور شدت تنش (K)

مفهوم فاکتور شدت تنش (k) نخستین بار توسط اروین معرفی شد]8[. فاکتور شدت تنش یک روش مناسب برای توزیع تنش در اطراف یک نقص است. مقادیر (k)  برای بسیاری از شکل‌های هندسی متفاوت و انواع مختلف بارگذاری با تئوری الاستیسته می‌تواند محاسبه شود. در حالت کلی فاکتور شدت تنش در یک جسم بی‌نهایت حاوی ترکی به طول 2a که تحت تنش σ‌ قرار دارد  از رابطه زیر بدست می‌آید:

(1)

که α پارامتری است ‌که به شکل هندسی ترک و نمونه بستگی دارد. اگر در حین اعمال بار به نمونه، تنش اعمالی به تنش بحرانی cσ برسد  که امکان گسترش سریع ترکی با نصف طول ترک a را فراهم کند، فاکتور شدت تنش بحرانی زیر بدست می‌آید:

(2)

این فاکتور شدت تنش بحرانی، چقرمگی شکست نامیده می‌شود. این پارامتر معرف یک خاصیت ماده است، چون این فاکتور شدت تنشی است که در آن یک جسم خاص که در معرض بارگذاری کششی قرار گرفته است، می شکند. یعنی ضریب شدت تنش معادل به مقدار بحرانی برسد:

(3)

3- روش XFEM و توانایی آن

در مقایسه با روش المان محدود، روش المان محدود توسعه یافته مزایای چشمگیری در مدل‌سازی رشد ترک دارد. در روش XFEM دیگر نیازی به مطابقت هندسه ترک با المان‌ها نیست که این قابلیت باعث انعطاف در مدل‌سازی‌های گوناگون می‌شود. اساس روش المان محدود توسعه یافته غنی‌سازی مدل المان محدود با توابع غنی‌سازی است. بنابراین برای مدل‌سازی هر ترک با هر طول و موقعیت مکانی تنها یک المان‌بندی ساده نیاز است. به علاوه گره‌های اطراف ترک با توابعی که مطابقت بیشتری با مکانیک شکست خطی دارند غنی‌سازی می‌شوند که باعث افزایش دقت در محاسبات ضریب شدت تنش می‌شوند. در شکل (1) گره‌های غنی‌شده در روش XFEM را نشان می‌دهد. در این شکل گره‌های با مربع نشانگر گره‌های غنی‌شده با توابع نوک ترک، و  و گره‌های نشان داده شده با دایره نشانگر المان‌های غنی‌شده با تابع هویساید هستند.

(4)

در رابطه فوق و درجات آزادی گره‌ای اضافی، و توابع تغییر مکانی دوبعدي نزدیک نوك ترك می‌باشند که به ترتیب براي مدل کردن نوك اول و دوم ترك است.  هم تابع تعمیم یافته هویساید است و تابع شکلی مربوط به گرهI  در اجزا محدود متداول می‌باشد]9[.

شکل (1): گره‌های غنی شده در روش XFEM ]10[

در مطالعه‌ای توسط نویسندگان این مقاله]12-11[، مشاهده گردید که روش اجزا محدود توسعه یافته در شبیه‌سازی رشد ترک در محیط متخلخل از قابلیت بالایی برخوردار است به طوری که روش XFEM می‌تواند به خوبی مسیر رشد ترک و میزان مقاومت بیشنه نمونه‌های سنگی را مطابق با نتایج آزمایشگاهی محاسبه کند. بنابراین در پژوهش جاری از روش یاد شده جهت شبیه سازی و تحلیل تاثیر اندازه‌های مختلف تخلخل بر شکست هیدرولیکی بهره گرفته شده است.

4- تأثیر اندازه تخلخل بر رشد ترک

با توجه به این که در طبیعت، سنگ‌ها دارای تخلخل با اندازه‌های مختلف هستند از این رو بررسی و شناخت چگونگی تاثیر تغییرات اندازه تخلخل بر رشد ترک در مخازن نفتی امری ضرروری به نظر می‌رسد. بنابراین برای داشتن درکی درست از تاثیر تغییرات اندازه تخلخل در شکست هیدرولیکی، از ساده‌ترین شکل تخلخل یعنی حفرات دایروی استفاده می‌شود. بدین منظور سه نمونه عددی حاوی ترک و حفره در نظر گرفته شده است
(شکل 2). حفرات روبروی ترک قرار داده شده‌اند. همه پارامترها ثابت هستند و فقط اندازه حفره‌ها متغییرند. قطر حفره (D) در نمونه‌های اول تا سوم به ترتیب برابر 40، 30 و 20 میلی‌متر می‌باشد. فاصله مرکز حفره تا مرکز ترک 50 میلی‌متر و طول ترک اولیه 20 میلی‌متر است.

الف                                                               ب                                                                      ج

شکل (2): الف) نمونه اول mm40D= ب) نمونه دوم mm30 D=ج) نمونه سوم mm20 D=

در شکل‌های زیر نتایج فاکتور شدت تنش (Kmax) برای هر نمونه آورده شده است. در شکل (3) توزیع تنش بین ترک و حفره 40 میلی‌متری دیده می‌شود، تنش بین نوک ترک و حفره قابل توجه است. همچنین با توجه به نمودار توزیع تنش فون میسز بیشترین تنش ممکن در نوک ترک می‌تواند به 257/3 مگاپاسکال برسد و مقدار فاکتور شدت تنش برابر با 19/1 است.

شکل (3): توزیع تنش با شرایط 19/1 kmax= و mm40D=

وقتی که اندازه حفره از 40 به 30 میلی‌متر کاهش پیدا می‌کند توزیع تنش بین ترک و حفره نسبت به قبل کمتر می‌شود. همان‌گونه که در شکل (4) نشان داده شده است طبق نمودار تنش فون میسز، حداکثر تنش ممکن در نوک ترک به 817/2 مگاپاسکال و مقدار فاکتور شدت تنش به 08/1 می‌رسد.

شکل (4): توزیع تنش با شرایط 08/1 kmax= و mm30D=

شکل (5) مربوط به حفره با قطر 20 میلی‌متر است. همان‌طور که دیده می‌شود توزیع تنش بین ترک و حفره به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. بیشترین تنش فون میسز 659/2 مگاپاسکال و مقدار فاکتور شدت تنش کمتر از دو حالت قبلی می‌باشد و برابر 02/1 است.

شکل (5): توزیع تنش با شرایط 02/1 kmax= و mm20D=

حال در ادامه برای مدل‌های نشان داده شده Kc را بدست می‌آوریم. Kc به فاکتور شدت تنش در نوک ترک (در همان مدل) بدون حضور تخلخل اطلاق می‌شود و Kmax همان‌طور که از قبل تعریف شد به فاکتور شدت تنش در نوک ترک در حضور تخلخل گفته می‌شود. نسبت ضرایب شدت تنش بیان شده می‌تواند به صورت دقیقی تأثیر تخلخل بر رشد ترک را منعکس کند. طبق تعریف اگر نسبت بزرگتر از یک باشد، حفره باعث تهییج بیشتر ترک، برای شروع و گسترش آن می‌شود که در اینجا این نوع حفرات را "تخلخل‌‌ مخرب" می‌نامیم و اگر نسبت   کمتر از یک باشد، حفره مانع شروع و گسترش ترک می‌شود که این نوع حفرات را "تخلخل‌ مقاوم" می‌نامیم.

در شکل (6) مقدار فاکتور شدت تنش برابر 99/0 است. بنابراین نسبت ضرایب شدت تنش ( ) برای هر سه مدل به ترتیب نمونه اول تا سوم  برابر 2/1 ، 09/1 و 03/1 می‌باشد. چون تمامی این مقادیر بزرگ‌تر از یک می‌باشد از این رو این نوع از تخلخل‌ها همگی از نوع تخلخل مخرب می‌باشند.

شکل (6): توزیع تنش بدون حضور تخلخل 99/0 kc=

نمودار زیر (شکل7) رابطه بین مقادیر گفته شده را به خوبی نشان می‌دهد. هرچه قطر حفره بزرگتر باشد، تخلخل تأثیر تخریبی بیشتری دارد. خط توپر نشان دهنده نمودار خطی  و خط چین، نمودار لگاریتمی داده‌ها است.

شکل (7): نمودار نسبت ضرایب شدت تنش با تغییر قطر حفرات

در ادامه برای هر سه مدل نمودار نیروی عکس العمل در برابر جابجایی آورده شده است. طبق شکل (8) حفره کوچکتر مقاومت بیشتری در برابر شروع و گسترش ترک دارد و هرچه حفره بزرگتر شود نیروی عکس العمل کاهش می‌یابد.

بیشترین نیرویی که تا قبل از گسیختگی، نمونه می‌تواند در حفره با قطر 40 میلی‌متری تحمل کند 12/329 نیوتن است که با کوچک شدن قطر حفره این اعداد برای حفره‌های 30 و 20 میلی‌متری،  افزایش یافته و به ترتیب برابر 01/344 و 35/355 نیوتن می‌شوند.

شکل (8): نمودار نیرو-جابجایی با تغییر قطر حفرات

جدول (1) تغییر پارامترهای رشد ترک با تغییر اندازه تخلخل‌ها را نشان می‌دهد:

جدول (1): مقایسه پارامترهای رشد ترک با تغییر اندازه تخلخل‌ها‌

| Kmax / Kc | نیروی عکس العمل (N) | تنش فون میسز (Mpa) | Kmax (Mpam) | متغیر نمونه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/1 | 12/329 | 257/3 | 19/1 | قطر 40 میلی‌متر |
| 09/1 | 01/344 | 817/2 | 08/1 | قطر 30 میلی‌متر |
| 03/1 | 35/355 | 659/2 | 02/1 | قطر 20 میلی‌متر |

شکل (9) نتایج رشد ترک در مقابل تغییرات اندازه حفرات را نشان می‌دهد. چنانچه مشخص است با بزرگ‌تر شدن قطر حفرات آثار تخریبی تخلخل بیشتر می‌شود و ترک اولیه در نمونه بیشتر اجازه رشد و گسترش پیدا می‌کند و در نتیجه سبب کاهش مقاومت سنگ می شود.

الف                                                 ب                                                                 ج

شکل (9): رشد ترک الف) نمونه اول mm40D= ب) نمونه دوم mm30 D=ج) نمونه سوم mm20 D=

در مطالعه مشابهی که توسط نویسندگان انجام شده است]13[،در آن به شبیه سازی شروع و گسترش ترک در مخازن ماسه سنگی پرداخته شد. نمونه ای از این نتایج درشکل (10) نشان داده شده است.  این تصاویر مربوط به ماسه سنگ فونتنبلو هستند که برای مطالعات فیزیک سنگ از آن استفاده می‌شود.

الف                                                        ب

شکل (10): رشد ترک در مخازن ماسه سنگی الف) نمونه اول ب) نمونه دوم

با توجه به شکل بالا، ملاحظه می‌شود تخلخل‌ها در اندازه‌های مختلفی وجود دارند. از این رو با توجه به نتایج شبیه سازی ارائه شده در بخش (4) انتظار می رود نمونه ای که شامل تخلخل‌های بزرگتری است، مقاومت کمتری داشته باشد که این تخلخل‌ها در شکل با شماره‌های (1) تا (6) نشان داده شده‌اند.

در شکل (11) مقاومت بیشینه مخازن ماسه سنگی در نمونه های اول و دوم با یکدیگر مقایسه شده است. همانطور که از شکل (11) مشخص است نمونه اول به دلیل اینکه در مجموع دارای تخلخل‌هایی با اندازه بزرگتر است مقاومت کمتری در برابر اعمال نیرو از خود نشان می‌دهد.

شکل (11): نمودار نیرو-جابجایی ماسه سنگ فونتنبلو الف) نمونه اول ب) نمونه دوم

5- نتیجه‌گیری

در این مقاله به مدل‌سازی عددی تأثیر اندازه تخلخل در شکست هیدرولیکی با استفاده از روش XFEM پرداخته شد. همان‌طور که ملاحظه شد با افزایش اندازه تخلخل، اندرکنش بین تخلخل و ترک بیشتر می‌شود که در نتیجه میزان فاکتور شدت تنش نوک ترک و تنش فون میسز در نمونه افزایش می‌یابد. همچنین مشخص شد که نیروی عکس العمل با اندازه تخلخل رابطه عکس دارد و با افزایش اندازه تخلخل، میزان نیروی عکس العمل کمتر می‌شود. بعلاوه میزان گسترش ترک با اندازه تخلخل رابطه مستقیم دارد به طوری که با افزایش اندازه تخلخل آسیب بیشتری به نمونه وارد می‌شود و تخلخل آثار تخریبی بیشتری خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد، شکست هیدرولیکی در محیط‌های واقعی سنگی که در آن اندازه تخلخل‌ها بزرگتر باشد آسان‌تر اتفاق می‌افتد و می‌توان با ارزیابی اولیه اندازه تخلخل‌ها، مقاومت بیشینه نمونه‌های سنگی در شکست هیدرولیکی را به صورت نسبی تخمین زد و باهم مقایسه نمود.

6- منابع

[1] Khoei, A. R., Vhab, M., Haghighat, E., Moallemi, S. (2014), "A mesh-independent finite element formulation for modeling crack growth in saturated porous media based on an enriched-FEM technique", Int J Fract, 188:79-108.

[2] B. Bohloli, C.J. de Pater. (2006)  “Experimental study on hydraulic fracturing of soft rocks: Influence of fluid reology and confining stress,” Journal of Petroleum Science and Engineering 53 .1–12.

[3] De pater, C. J., and Beugelsdijk, L. J. L. (2005). “Experiments and numerical simulation of hydraulic fracturing in naturally fractured rock”. The 40th U.S. Symposium on Rock Mechanics (USRMS), 25-29 June, Anchorage, Alaska.

[4] Zhang, G., and Chen, M. (2010). “Dynamic fracture propagation in hydraulic re-fracturing”. Journal of Petroleum Science and Engineering, 70: 266-272.

[5] Shimizu, H., Murata, S., and Ishida,T. (2011). “The distinct element analysis for hydraulic fracturing in hard rock considering fluid viscosity and particle size distribution”. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 48: 712-727.

[6] Jianchun, G., Xing, Z., Haiyan, Z., Xudong, Z., and Rui, P. (2015). “Numerical simulation of interaction of hydraulic fracture and natural fracture based on the cohesive zone finite element method”. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 25: 180-188.

[7] Beugelsdijk LJL, de Pater CJ, Sato K.( 200). "Experimental hydraulic fracture propagation in multi-fractured medium". SPE 59419, presented at the SPE Asia Pacific conference on integrated modeling, Yokohoma, 25–26 April.

[8] Grigoriu, M., Saif, M. T. A., Borgi, S. "Ingraffea.A. R., mixed mode fracture initiation and trajectory prediction under random stresses", International Journal of fracture, Vol. 45, 1990, pp. 19-34.

[9] Asadpoure, A., Mohammadi, S., Vafai, A. "Crack analysis in orthotropic media using the extended finite element method", Thin-Walled Structures, 44 (2006) 1031–1038.

[10] Belytschko, T. and Black, T., (1999). "Elastic crack growth in finite elements with minimal remeshing". International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 45, pp. 601–620.

]11[ رضانژاد محمد، کریم پولی صادق، لاجوری سید احمد. مدل سازی عددی رشد ترک در محیط های متخلخل به روش XFEM. اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته، دانشگاه بین المللی قزوین، اردیبهشت 1397.

[12] Rezanezhad.M, Lajevardi.A, Karimpouli.S " Effects of pore-crack relative location on crack propagation in porous media using XFEM method ". Theoretical and Applied Fracture Mechanics 103 (2019) 102241.

[13] Rezanezhad.M, Lajevardi.A, Karimpouli.S " Effects of pore(s)-crack locations and arrangements on crack growth modeling in porous media ". Theoretical and Applied Fracture Mechanics 107 (2020) 102529.

De patr

Zhang

Shimizu

Jianchun

Sato

6Fracture toughness

7Extended Finite Element

8Heaviside function

von mises

Fontainbleau Sandstone