ارائه چارچوب تئوری در کنترل جابجایی های گسترده سطح زمین ناشی از تخلیه وابسته

فرشاد نژاد شاه محمد1، محمدباقر فتحی2،حمیدرضا جعفری3

1استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه- ارومیه؛  f.shahmohammadi@urmia.ac.ir

2استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه- ارومیه؛  Mb.fathi@urmia.ac.ir

3کارشناس ارشد استخراج معدن،دانشگاه امیرکبیر، hamidreza.mine@aut.ac.ir

چکیده: در معدنکاری تخریب بلوکی بعنوان یکی از روشه های پرکاربرد در جهان، ستون‌های تخلیه همواره باید به‌طور منظم و همگن در طول منطقه تخریب تخلیه شوند تا حدفاصل باطله و ماده معدنی بین ستون‌های تخلیه حفظ شود. در یک برنامه‌ریزی کارآمد تفاوت در میان نرخ‌های تخلیه ستون‌های تخلیه مجاور نباید از یک حد خاص فراتر رود. اختلاف زیاد نرخ تخلیه مابین ستون‌های تخلیه مجاور می‌تواند منجر به جابجایی های گسترده در سطح زمین بدلیل ارتفاع های نامتوازن ستون های تخلیه شود. با توجه به این مساله در این تحقیق محدودیت تخلیه وابسته در مسائل زمان بندی تولید این معادن ارائه شده است. این محدودیت با کنترل نرخ تخلیه در کل محدوده معدن، تناژهای استخراجی را با توجه به شرایط تمام دهانه های تخلیه کنترل می کند. اعمال این محدودیت در مدل برنامه ریزی MILP برای 275 دهانه تخلیه نشان داد که عملکرد این محدودیت در کنترل موفق جابجایی های سطح زمین فقط منجر به کاهش 4/5% از NPV و 4% از تناژ کل استخراجی شده است. با اعمال این محدودیت ارتفاع ستون های تخلیه و در نتیجه جابجایی روباره های واقع در بالای این ستون های در کل محدوده معدن به خوبی کنترل شده است.

کلمات کلیدی: تخلیه وابسته، مدلMILP، جابجایی سطح زمین، تخریب بلوکی.