شبیه سازی و بهینه سازی مدار آسیای گلوله ای کارخانه فرآوری کانه آرایی آریا

آرش ثبوتی 1، علی اکبر عبدالله زاده 2، بهرام رضایی 3، امید مجیدی فرد وطن4

1 دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران؛ Arash.sobouti@aut.ac.ir

2 استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه کاشان؛ Abdzad@aut.ac.ir

3 استاد تمام فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران؛ rezai@aut.ac.ir

4 کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

چكيده: در این تحقیق شبیه سازی مدار خردایش کارخانه فرآوری کانه سرب آریا، با استفاده از نرم افزار MODSIM، انجام شد. بر این اساس داده های تابع شکست و انتخاب در آزمایشگاه و توسط یک آسیای آزمایشگاهی با استفاده از نرم افزار BFDS تعیین شد. با مدل کردن توابع شکست مقادیر پارامترهای مدل α، β و φ به ترتیب 34/1، 6 و 96/0 بدست آمد. همچنین مقادیر پارامترهای مدل انتخاب شامل S1، α، λ و µ به ترتیب 15/4، 8/0، 2 و 1 بدست آمد. همچنین تاثیر ابعاد گلوله‌ها، درجه انباشتگی و سرعت بحرانی بر عملکرد مدار آسیا بررسی گردید. مشاهده شد که با کاهش قطر گلوله‌ها،دانه بندی سرریز هیدروسیکلون کاهش می‌یابد. همچنین تغییر سرعت بحرانی آسیا و درجه انباشتگی، تاثير بسیار کمی بر ابعاد مواد خروجي از آسيا دارد. برای طراحی هیدروسیکلون از مدل تجربی پلیت استفاده شد. كاليبراسيون پارامترهاي مدل پليت به منظور مدل سازي دقيق عملكرد هيدروسيكلون انجام شد. نتايج شبیه سازی به دست آمده، نشان داد که d80 سرريز با اندازه قطر 70 میلیمتر، معادل 5/63 میکرون است.

واژه‌هاي کليدي: مدلسازی و شبیه سازی، آسیای گلوله‌ای، هیدروسیکلون، MODSIM.

# مقدمه

فرآیند خردایش در کارخانه‌های کانه آرایی و صنایع معدنی وابسته، يكی از پرهزينه‌ترين مراحل به شمار مي‌رود به طوريكه حدود70‌%  انرژي مصرفي کارخانه را به خود اختصاص مي‌دهد. محصول خروجي از آسياها نقش مهمي در فرآيندهاي پايين دستي خود ايفا مي‌كنند. از عواملي كه بر دانه‌بندي محصول خروجي تأثيرگذار هستند مي‌توان به مشخصات خوراك ورودي (دانه بندي و ...) آسيا (درصد گلوله، نوع آستر و ...) اشاره كرد ]1[.

مدلسازي و شبیه سازي فرآیندها در صنعت مهمترین ابزار بهینه سازي است، بر همین اساس، MODSIM یک نرم افزار شبیه سازی در کارخانه های فرآوری مواد معدنی است. نرم افزار مادسیم قادر است موازنه جرمی را به صورت جزئی برای مدارها در هر کارخانه کانه آرایی را محاسبه کند. موازنه جرم شامل همه دبی های جامد و آب، توزیع اندازه ذره فاز جامد، توزیع ترکیب ذره و میانگین عیارسنجی فاز جامد خواهد بود. هدف اصلی نرم افزار، ارزیابی و بهبود عملکرد مدار است. پس از وارد كردن اطلاعات، با اجراي عمليات شبيه‌سازي، خروجي‌هاي شبيه‌سازي شده در اختيار كاربر قرار مي‌گيرد ]2و3[.

در اين تحقيق، جهت بهینه سازي مدار آسیای گلوله‌ای كارخانه کانه آرایی آریا، از نرم‌افزار MODSIM (نرم‌افزار شبيه‌سازي مدارهاي كانه‌آرايي) (نسخه student)، استفاده گرديد. هدف از این تحقیق، شبيه‌سازي مدار آسیای گلوله‌ای کارخانه فرآوری کانه آرایی آریا و بررسي امكان بهينه سازي آن است که مستلزم شناخت دقيق مدل‌ها و تعيين پارامترهاي آن مي‌باشد. در اين ارتباط لازم بود تا برخي از پارامترهاي مورد نياز اين نرم افزار مورد محاسبه قرار گرفته و سپس در نرم‌افزار به كار برده شوند.

# مواد و روش ها

## جمع آوری اطلاعات مدار

به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز، نسبت به جمع آوری و بررسی منابع و گزارشات موجود اقدام شد و در مواردی نمونه برداري از جريان‌هاي مختلف مدار کارخانه انجام شد. در مدار آسیای گلوله ای، از خروجی آسیا و سرریز هیدروسیکلون نمونه برداری صورت گرفت. سپس، پردازش داده‌هاي خام مربوط به شرايط اجرايي در هنگام نمونه برداري و شبيه سازي مدار کارخانه در نرم افزار صورت گرفت.

شکل (1)، فلوشیت مدار آسیای گلوله ای با هیدروسیکلون کارخانه کانه آرایی آریا را نشان می‌دهد. کارخانه کانه آرایی آریا واقع در شهرک صنعتی روی در 5 کیلومتری زنجان واقع شده است. اطلاعات حاصل از مدار آن، توسط نرم افزار مادسیم، مورد شبيه‌سازي قرار گرفته است. آسياي گلوله‌ای در مدار بسته با 4 دستگاه هیدروسیکلون قرار گرفته است. ته‌ريز هیدروسیکلون به عنوان بار درگردش به آسيا برگشت داده شده و سرريز آن جهت پرعيارسازي به مدار فلوتاسیون فرستاده مي‌شود.

شکل (11): فلوشیت مدار شبیه سازی شده در نرم افزار MODSIM

## مدل مورد استفاده برای آسیا گلوله‌ای در نرم افزار MODSIM

مدل مورد استفاده براي آسیا گلوله اي در نرم افزار مادسیم، مدل GMSU نام دارد، این مدل قابلیت محاسبه خودکار ضرائب افزایش مقیاس را دارد. برای محاسبات لازم است تا از یک مقدار اولیه مشخصات هندسی آسیا استفاده شود و سپس با مشاهده نتیجه و اختلاف آن با مقدار دلخواه، با روش سعی و خطا اختلاف به حداقل برسد. به منظور شبیه‌سازي آسیا پارامترهایي از جمله تابع شکست و تابع انتخاب لازم است. بدین منظور باید با استفاده از تجهیزات و نرم‌افزار مربوطه این توابع را بدست ]4[.

الف-تابع شکست

قطعه‌ای با ابعاد اولیه j که در اثر فقط یک ضربه شکسته می‌شود و به ذراتی با ابعاد j=i+1 تا n تبدیل می‌شود، توزیع دانه‌بندی را به خود اختصاص می‌دهد و تابع شکست (Bij) نامیده می‌شود. برای تعیین تابع شکست روش‌های مختلفی ارائه شده که از آن می‌توان به روش بروبه، هربست و فروستینا و هربست و فروستینا اصلاح شده اشاره کرد. روش‌های محاسباتی زیر برای تعیین تابع شکست استفاده می‌شود.

- روش بروبه:

این روش برای اولین بار توسط بروبه استفاده شد و به همین نام نیز معروف گردید. این روش در حقیقت رگرسیونی از درصد ذرات درشت تر از چشمه سرند i ام و زمان است. معادله رگرسیون آن به صورت رابطه (1) است:

Ln(Wi) = A0(i) + A1(i)t + A2(i).t2									(1)

که در آن Wi درصد جزم ذرات درشت‌تر از سرند i و A(i) ها پارامترهای رگرسیون و t زمان است ]5 [.

Bi,1 = A1(i)A1(1)											(2)

- روش هربست و فروستینا (H&F)

این روش از خوراک محدود شده به درشت‌ترین طبقه ابعادی استفاده می‌کند و فرض بر این است که تابع شکست نرمال شونده است. این روش بر مبنای ثابت نرخ تولید نرمه در آسیای گلوله‌ای می‌باشد. در نهایت برای تعیین تابع شکست از رابطه (3) استفاده می‌شود:

Bij = FiSj												(3)

- روش اصلاح شده‌ی هربست و فروستینا

هربست و فروستینا اصلاحاتی در روش قبلی خود انجام داد و روش جدید را روش اصلاح شده‌ هربست و فروستینا نامید؛ که در آن Sj تابع انتخاب و Yi درصد تجمعی عبوری ذرات ریزتر از سایز i می‌باشد. بنابراین باید برای تخمین تابع شکست باید با رگرسیون خطی نیمه لگاریتمی 1 – Yi(t) نسبت به زمان، شیب خط که برابر Bi1S1 است تعیین و با تقسیم بر تابع انتخاب، تابع شکست را بدست آورد]5[.

Bij = - 1Sj(-Ln(1-Yit)t)										(4)

برای اینکه بتوان تابع شکست را به صورت ریاضی نمایش داد، پس از تعیین تابع شکست با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی، یک جستجو عددی برای محاسبه مدل ریاضی که برازنده این داده‌ها باشد صورت می‌گیرد. برای برازش بهینه می‌توان از نرم‌افزارهای تخصصی نوشته شده در این زمینه و یا صفحه گسترده‌ها که قابلیت بهینه‌سازی غیرخطی توابع را دارند استفاده نمود. تابع تجربی رابطه (5) به خوبی رفتار تابع شکست را برازش می‌کند:

Bij = φ(didj)α + (1–φ)(didj)β										(5)

که در آن، α، β و φ پارامترهای مدل بوده که به ویژگی ماهیتی ماده معدنی وابسته هستند. بنابراین تابع شکست مستقل از ویژگی های عملیاتی و هندسی آسیا است.

ب-تابع انتخاب

تغییرات نرخ خردایش نسبت به تغییر اندازه ذره براي ذرات ریزتر در مدل «آستین» با رابطه (6) در زیر بیان می‌شود؛ تابع انتخاب بستگی به عوامل مختلفی مانند خصوصیات کانه، قطر آسیا، سرعت گردش آسیا، اندازه و جنس گلوله‌ها دارد]6[.

K(dp)= S1(dp)α1+(dpµ)λ											(6)

که در آن، α، λ و µ: پارامترهای مدل هستند.

## مواد، تجهیزات مورد استفاده برای تعیین تابع شکست و انتخاب

برای محاسبه توابع انتخاب و شکست، آزمایش‌های خردایش بر روی این نمونه با ثبت دقیق زمان‌های خردایش و تجزیه سرندی محصولات در آزمایشگاه کانه‌آرایی گروه معدن دانشگاه امیرکبیر تهران انجام شده است. مواد، تجهیزات و نرم افزار مورد استفاده شامل سرندهایی با ابعاد مختلف، آسیای گلوله‌ای، زمان سنج، ترازوی دیجیتالی دقیق، 500 گرم نمونه تک سایز شده برای هر آزمایش و نرم افزار Excel و BFDS بوده است. برای خردایش نمونه‌ها از آسیای گلوله‌ای به مشخصات آمده در جدول (2)، استفاده شده است.

جدول (1)، مشخصات آسیای گلوله‌ای مورد آزمایش

| مدل آسیا | Denver laboratory Ball Mill |
| --- | --- |
| طول آسیا (cm) | 78/17 |
| قطر داخلی آسیا (cm) | 48/30 |
| سرعت بحرانی آسیا (rpm) | 86 |
| حجم آسیا (cm3) | 13000 |
| وزن بار خرد کننده (gr) | 5500 |
| سرعت گردش آسیا (rpm) | 60 |

## مشخصات آسیا گلوله‌ای واقع در کارخانه

ابعاد دقیق آسیاي گلوله‌ای موجود در کارخانه فرآوري و همچنین پارامترهاي عملیاتی نیز که در حین نمونه برداري و توقف آسیا ثبت شده اند، در جدول (2) آمده است.

جدول (2)، پارامترهاي طراحی و عملیاتی آسیا گلوله‌ای

| پارامتر | مقدار |
| --- | --- |
| قطر آسیا (m) | 55/2 |
| طول آسیا (m) | 95/2 |
| درصد انباشتگی (%) | 40 |
| درصد پرشدگی توسط پالپ | 4/0 |
| سرعت آسیا نسبت به سرعت بحرانی (%) | 80 |
| اندازه گلوله (cm) | 5 |

## مدل مورد استفاده برای هیدروسیکلون در نرم افزار MODSIM

برای هیدروسیکلون، مدل مورد استفاده در نرم افزار، CYCL است. این مدل توسط پلیت توسعه یافته که یک مدل محاسباتی دستگاه طبقه بندی هیدروسیکلون است. برای محاسبات لازم است تا از یک مقدار اولیه مشخصات هندسی استفاده شود و سپس با مشاهده نتیجه و اختلاف آن با مقدار دلخواه، با روش سعی و خطا اختلاف به حداقل برسد. این مدل عملیات هیدروسیکلون را با استفاده از چهار رابطه تجربی توصیف می کند. در این مدل شاخص های اصلی عملکرد هیدروسیکلون حد جدایش تصحیح شده، تقسیم جریان بین سرریز و ته ریز، تیزی یا دقت جدایش و افت فشار می باشند. این پارامترها بر حسب متغیرهای عملیاتی و طراحی محاسبه می شوند. پارامترهای عملیاتی یا متغیرهای مستقلی که پلیت برای مدل خود انتخاب نمود شامل: ابعاد هیدروسیکلون، قطر داخلی هیدروسیکلون، قطر داخلی دهانه ورودی، قطر داخلی دهانه ته ریز و قطر داخلی دهانه سرریز Dc، Di، Du ، Do و ارتفاع آزاد گرداب بود. بر این اساس پارامترهای مدل پلیت از روابط زیر به دست می آیند:

| (7) | d50c= F152.45Dc0.46Di0.6Do1.21exp⁡(0.063Cv)Du0.71h0.38Q0.45(ρs-ρl)k |
| --- | --- |
| (8) | m= F21.94 (DC2HQ)0.15 exp⁡(-1.58S1+S) |
| (9) | ∆P= F31.88Q1.8exp⁡(0.0055Cv)Dc0.37Di0.94h0.28(Du2+Do2)0.87 |
| (10) | S= F41.9(Du/Do)3.31h0.28(Du2+Do2)0.36exp⁡(0.0054Cv)Dc1.11H0.24 |
| (11) | m=-1.572ln⁡(SI) |
| (12) | SI=d25d75 |

که در آن؛ حد جدایش تصحيح شده (d50c)، فشار (∆P)، تقسيم دبی حجمي (S) و پارامتر تیزی(S) است ]7و8[، تعداد هيدروسيكلون كارخانه فراوري، 6 عدد است كه 4 تای آنها فعال مي‌باشند. جدول (3) متغیرهای هندسی هیدروسیکلون مورد استفاده شده در کارخانه را نشان می‌دهد.

جدول (3)، متغيرهاي هندسي هيدروسيكلون کانه آرایی آریا

| متغیر | مقدار |
| --- | --- |
| قطر سیکلون (cm) | 15 |
| قطر دهانه ورودي (cm) | 10 |
| قطر سرريز (cm) | 7 |
| قطر ته‌ريز (cm) | 4 |
| ارتفاع آزاد سيكلون (cm) | 45 |

برای محاسبه میزان انحراف منحنی کارآیی هیدروسیکلون از حالت ایده آل (ضریب نقص) از رابطه (13) استفاده شده است.

I = d75-d252×d50											(13)

که در آن، d75، d50 و d25 به ترتیب اندازه معادل به ترتیب 75، 50 و 25 درصد در منحنی کارآیی هیدروسیکلون است.

# نتایج و بحث

با وارد كردن داده‌هاي حاصل از آزمايش در نرم‌افزار BFDS، نتایج تعیین تابع شکست و تابع انتخاب به صورت پارامترهای مدل در جدول (4) ارائه شده است.

جدول (4)، پارامترهاي تابع شكست و انتخاب آزمایشگاهی

| پارامترهای تابع شکست |  |  | پارامترهای تابع انتخاب |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | β | φ | S1 | α | λ | µ |
| 34/1 | 6 | 96/0 | 15/4 | 8/0 | 2 | 1 |

مطابق در شکل (1) نشان داده شده، ابتدا خوراک خشک ورودی وارد Mixer (تنظیم کننده درصد جامد جریان) می‌شود و مقداری آب به آن اضافه شده و با استفاده از تنظیمات خود نرم افزار در ورودی آسیا، درصد جامد بر روی 70 درصد تنظیم می‌شود. در خروجی آسیا همچنان درصد جامد 70 در صد است که برای ورود به هیدروسیکلون درصد جامد آن را با استفاده از دومین Sump کاهش داده و روی 45 درصد جامد تنظیم می‌شود.  سپس سرریز هیدروسکیلون به عنوان محصول مورد نظر جدا شده و ته ریز آن به عنوان بار در گردش جهت خردایش بیشتر به آسیا بر می‌گردد. با وارد کردن مقادیر تابع شکست و انتخاب، مشخصات آسیای گلوله‌ای در آزمایشگاه و کارخانه، مدار آسیا گلوله‌ای شبیه سازی، اجرا و بهینه شد. توزیع اندازه ذرات بار اولیه ورودی و محصول خروجی آسیای طراحی شده در شکل (2) نشان داده شده است که انطباق بسیار نزدیک d80 واقعي محصول آسیا بر روی نمودار شبیه‌سازی شده محصول آسیا است كه دلالت بر صحت و دقت بالا در انجام شبيه‌سازي دارد. توزیع اندازه ذرات جریان‌ها نشان داد که مقدار d80 که محصول آسیای گلوله‌ای برابر 83 میکرون است. در جدول (5) متغیرهای هندسی هیدروسیکلون به همراه ضرایب کالیبراسیون مدل پلیت آورده شده است. شکل (3)، اندازه ذرات بار اولیه ورودی و محصول توليدي هيدروسيكلون را نشان می‌دهد که مطابق آن، مقدار d80 جریان سرریز هیدروسیکلون با دقت قابل قبول مقدار 63 میکرون به دست آمده است که مقدار قابل قبول است كه دلالت بر صحت و دقت بالا در انجام شبيه‌سازي دارد.

شکل (2)، نمودار توزیع اندازه ذرات بار ورودی و محصول توليدی آسيای گلوله‌ای

جدول (5)، متغیرهای هندسی و ضرایب کالیبراسیون هیدروسیکلون

| متغیر | مقدار |
| --- | --- |
| قطر سیکلون (cm) | 15 |
| قطر دهانه ورودي (cm) | 10 |
| قطر سرريز (cm) | 7 |
| قطر ته‌ريز (cm) | 4 |
| ارتفاع آزاد سيكلون (cm) | 45 |
| F1 | 431/0 |
| F2 | 377/2 |
| F3 | 517/0 |

شکل (3)، نمودار توزیع اندازه ذرات بار ورودی و محصول توليدي هيدروسيكلون

به منظور بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر عملکرد آسیا، پارامترهای عملیاتی مانند: درجه انباشتگي آسيا، قطر گلوله های آسیا و سرعت بحرانی انتخاب شدند و توسط نرم افزار MODSIM در شرایط مختلف، شبیه سازی شد و d80 سرریز هیدروسیکلون در هر حالت محاسبه شد. جهت بررسی تاثير درجه انباشتگی آسیا، از مقادیر 35% ، 40% و 45% استفاده شد. در مقايسه شبيه‌سازي آسيا با درجه انباشتگي‌هاي مختلف، مشاهده گردید که d80 خروجي آسيا در درجه انباشتگي 35% و 45% کمتر است. به عبارت ديگر با کاهش درجه انباشتگي به 35 درصد و يا با افزايش آن به 45 درصد، ابعاد مواد خروجي آسيا درشت‌تر خواهد شد. همچنین مشاهده گرديد که با کاهش اندازه گلوله ها، توزيع ابعادي d80 جريان خروجي از آسيا و همچنین سرریز هیدروسیکلون دانه‌ريزتر مي‌شود اما به دلیل تشکیل نرمه، برای فرآیند فلوتاسیون مناسب نیست و تغيير سرعت بحرانی آسیا، تاثير بسیار کمی بر ابعاد مواد خروجي از آسيا دارد. بطوریکه  با انتخاب سرعت بحرانی 75%، d80 سرریز هیدروسیکلون نسبت به 80‌% بهتر است و احتمال تولید نرمه است.

# نتيجه‌گيري

شبیه سازی مدار کارخانه فرآوری کانه آرایی آریا، با استفاده از مدل‌های موجود نرم افزار MODSIM، انجام شد. شبيه‌سازي به كمك نرم‌افزار، مستلزم شناخت دقيق مدل‌ها و تعيين پارامترهاي آن مي‌باشد که در این ارتباط لازم بود تا برخي از مدل‌های مورد استفاده در اين نرم‌افزار شامل GMSU برای آسیای گلوله‌ای و Cyca برای هیدروسیکلون استفاده شد. پارامترهاي مربوط به تابع شكست و انتخاب، پارامترهاي هندسي آسياي شبيه‌سازي شده، آسياي آزمايشگاهي و پارامترهاي مربوط به مدل پلیت محاسبه شدند و با نرم افزار شبیه سازی صورت گرفت. نتایج مدلسازی و شبیه سازی با استفاده از نرم افزار MODSIM، نشان از دقت کار داشت بطوریکه مقدار  d80 جریان سرريز هیدروسیکلون با قطر 70 میلیمتر، معادل 5/63 میکرون بدست آمد.

# مراجع

[1]. Austin, Leonard G., Richard R. Klimpel, and Peter T. Luckie. Process engineering of size reduction: ball milling. American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers, 1984.

[2]. King, R. P.; 2001; "The User Manual of MODSIM"; Department of Metallurgiacal Engineering, University of Utha, USA, pp. 1-2, 37, 55.

[3]. Napier–Munn, T.J., Morrel, S., Morrison, R. D. and Kojovic, T., 1996, "Mineral comminution circuits", JKMRC, Australia, pp. 318-320, 332.

[4]. دهقانی, علی, et al. "Verification of MODSIM ball mill and hydrocyclone models for Se-Chahun grinding circuit." نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن 11.30 (2016): 13-20.‏

[5]. Gupta, A., Yan, D. S.: Introduction to Mineral Processing Design and Operation. Australia, 2006.

[6]. J. Herbest, "The Zero Order Production of Fine Sizes in Comminution and its Implications Simulation," Trans, AIME, vol. 241, pp. 538-549, 1968.

[7]. Plitt, L., A mathematical model of the hydrocyclone classifier. CIM bulletin, 1976. 69(776): p. 114-123.

[8]. Flintoff, B., L. Plitt, and A. Turak, Cyclone modeling-a review of present technology. CIM [Canadian Institute of Mining and Metallurgy] Bulletin, 1987. 80(905): p. 39-50.