چكيده: ناپیوستگیها تأثیر قابل‌توجهی بر رفتار توده سنگ دارند، رفتار ژئومکانیکی و هیدرولیکی توده سنگ تابعی از وضعیت درزهها و الگوی قرارگیری آنهاست، به همین منظور شناخت خصوصیات هندسی کنترل کننده رفتار هیدرولیکی و مکانیکی درزه‌ها به‌ویژه زبری سطح درزه ضروری است. زبری نقش اصلی را در سنگهای درزه‌دار دارد و به‌طور مستقیم مقاومت برشی و جریان سیال گذرا از میان درزهها را تحت تأثیر قرار میدهد. روش‌های گوناگونی برای ارزیابی سطح درزه وجود دارد و به‌طورکلی به دو دسته‌ی روشهای تماسی و غیر تماسی تقسیم میشوند که هرکدام مزایا و معایبی دارند و همین امر موجب توسعه‌ی آن‌ها و حتی معرفی روش‌های جدید شده است. با ظهور دوربین‌های عکاسی دیجیتال، توسعه‌ی فناوری آن‌ها و انتشار نرم‌افزارهای قدرتمند پردازش سیگنال، فوتوگرامتری به‌عنوان یک روش ارزیابی سطح ارائه شد. فوتوگرامتری فرایندی برای ساخت مدل‌های سه‌بعدی ازهر شئ است، قابلیت‌هایی نظیر سهولت دسترسی به تجهیزات مربوطه، ارائه خروجی‌های متنوع و باکیفیت، امکان ارزیابی و مدل‌سازی نمونه‌ها در مقیاس بزرگ و... این روش را کاربردپذیر کرده است. فوتوگرامتری عاری از خطا و محدودیت نیست و ممکن است بخشی از سطح، طی انجام فرآیند فوتوگرامتری از دست برود که منجر به ایجاد خطا در نمونههای ساخته‌شده با استفاده از مدل‌های دیجیتالی به‌دست‌آمده از این فرآیند می‌شود و درنهایت اختلافاتی با مقادیر JRC به‌دست‌آمده از پروفیل‌های بارتن حاصل‌ میشود. خطاهای مربوط به فرآیند تکرار سطح درزه با استفاده از فرآیند فتوگرامتری شناسایی‌شده و توصیه‌هایی در مورد مراحل مختلف این روش، تدوین‌شده است.

در این مقالهی مروری تحقیقات انجام شده بر روی این روش مورد بررسی قرار گرفته است.

Barton